ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ

| 1 | Корабният магнитен компас служи за: | Определяне на проплавано разстояние. | Определяне на дълбочината. | Определяне курса на кораба и снемане на пеленги. | Определяне скоростта на кораба. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Основен навигационен прибор на кораба /задължителен за всички кораби/ е: | Секстанта. | Радиолокационната станция. | Лот и ехолот. | Магнитен компас. |
| 3 | Поддържащата течност /компасната течност/ на картушката при корабния магнитен компас е: | Дестилирана вода. | Воден разтвор на етилов спирт. | Машинно масло. | Дизелово гориво. |
| 4 | Съобщение за закрити или опасни райони за плаване или опасни плаващи предмети по Българското черноморско крайбрежие се предават: | Чрез Пилотска станция на 14 канал. | Чрез Навигационни известия до мореплавателите /НАВИМ/ на 17-ти канал. | Чрез Варна-контрол на 16 канал. | Чрез Навигационни известия до мореплавателите, излъчвани на 26-ти УКВ канал. |
| 5 | Бюлетинът за времето и морето на УКВ се излъчва на : | Канал 26. | Канал 16. | Канал 70. | Канал 9. |
| 6 | Бюлетинът за времето и морето на УКВ се излъчва в часовете: | При изгрева и залеза на Слънцето. | В 07.33, 13.33 и 19.33 часа-местно /бълг./ време - LT. | В 07.33, 13.33 и 19.33 часа - стандартно време - UTC. | В 06.00 и 12.00 часа местно време. |
| 7 | Форщевен е: | Носовата права или извита греда като продължение на кила, очертаваща носа | Кърмовата права или извита греда като продължение на кила, очертаваща кърмата. | Напречна дънна греда на корпуса. | Напречна греда на главна палуба. |
| 8 | Фалшборд е: | Предпазно ограждение на главна палуба като продължение на обшивката на корпуса. | Двойна преграда на дъното. | Издадена площадка извън линията на корпуса в района на кърмата. | Издадена площадка извън линията на корпуса в района на носа. |
| 9 | Главна палуба наричаме: | Хоринзонтално разположена конструкция, свързана с бордовете и е от носа до кърмата. | Дървена настилка в хамбарите за изолиране на товара от влага. | Палубата на главния мостик на океанските кораби. | Пояс на външна обшивка на кораба в района на скула. |
| 10 | Леери наричаме: | Стълби за слизане и качване от/на кораба. | Капаци за затваряне на товарни хамбари. | Парапетни ограждения по палубата и надстройките на кораба. | Хвъргалото на спасителната лодка. |
| 11 | Прозорците от надстройката на кораба се наричат: | Гърловини, отвори. | Вентилационни люкове . | Илюминатори, филистрини. | Лули,отдушници. |
| 12 | Вратите и люковете на главна палуба трябва да са: | Водонепроницаеми. | Заключващи се. | Остъклени. | Взривоустойчиви. |
| 13 | Бак наричаме: | Специалист по морско дело, ръководещ работата на моряците на палубата. | Бордова врата в корпуса за приемане на товари. | Надстройката над главна палуба на носа на кораба. | Надстройката над главна палуба на кърмата на кораба. |
| 14 | Ют наричаме: | Надстройката над главна палуба на носа на кораба. | Надстройката над главна палуба на кърмата на кораба. | Плоска конструкция, която оформя сразването на кърмата на кораба. | Палубата, на която се намират антените на радиосвързочните средства. |
| 15 | Корпусът на кораба по дължина е разделен на водонепроницаеми отсеци чрез: | Надлъжни прегради от дъното до главна палуба. | Напречни прегради от дъното до главна палуба. | Водонепроницаеми врати и люкове. | Водонепроницаеми лацпорти. |
| 16 | Качването и слизането на/от кораба се извършва по: | Сходни и трапове. | През фалшборда. | През батапортата. | Със спасителните лодки. |
| 17 | При увеличаването на теглото на товара на борда на кораба: | Увеличава се и подемната сила на водата. | Намалява се подемната сила на водата. | Няма промяна в големината на подемната сила на водата. | Корабът губи устойчивост и се преобръща. |
| 18 | Метацентричната височина на кораба е свързана с: | Запаса на плавателност. | Устойчивостта му. | Здравината на корпуса. | Вълнението на морето. |
| 19 | При поставянето на товар на главната палуба центърът на тежестта на кораба се премества: | Надолу по диаметралната /вертикалната/ равнина на кораба. | Нагоре по диаметралната /вертикалната/ равнина на кораба. | Наляво от диаметралната равнина. | Надясно от диаметралната равнина. |
| 20 | Центърът на тежестта на кораба ще се премести надолу по вертикалната равнина ако: | Поставим товар на бака на кораба. | Поставим товар на юта на кораба. | Поставим товар на главна палуба. | Поставим товар ниско в корпуса, до кила. |
| 21 | Метацентричната височина се увеличава когато: | На главна палуба се разположат тежки товари. | Тежките товари се разполагат ниско долу в корпуса. | Хоризонтално се преместват товарите на кораба. | Всички изброени. |
| 22 | За подобряване устойчивостта при превоз на хора с лодки и катери е необходимо: | Хората да се разполагат симетрично по двата борда и да няма прави. | Хората да се разполагат възможно най- близо до кърмата. | Хората да се разполагат възможно най- близо до носа. | Няма значение от разположението, а само от броя лица на борда. |
| 23 | Под пътниковместимост на кораба се разбира: | Способността на кораба да приеме и настани в кабини и помещения лица, за които са осигурени седящи места. | Брой пътници, които се допускат за превоз от кораба, съгласно издадените документите. | Максимален брой лица на борда, включително и екипажа. | Способността да се приемат не по- малко от 50 души. |
| 24 | За пътнически кораб се счита всеки кораб, който може да превозва: | Повече от 5 пътници. | Повече от 12 пътници. | Повече от 50 пътници. | Повече от 20 пътници. |
| 25 | Газенето на кораба се измерва от: | От кила до водолинията. | От кила до главната палуба. | От главната палуба до товарната водолиния. | От фалшборда до товарната водолиния. |
| 26 | Плавателност е: | Способността на кораба да запазва своята устойчивост и мореходност. | Способността на кораба да приема и изхвърля баласт. | Способността на кораба да плава само при определени условия. | Способността на кораба да се подчинява на руля. |
| 27 | При приемането на товар на борда на кораба: | Газенето се увеличава. | Газенето се намалява. | Увеличава се товаровместимостта на кораба. | Намалява се товаровместимостта на кораба. |
| 28 | Способността на кораба да се подчинява на действието на руля наричаме: | Циркулация на кораба. | Повратливост на кораба. | Управляемост на кораба. | Рискливост на кораба. |
| 29 | Повратливост на кораба като навигационно качество е способността на кораба да: | Запазва посоката си на движение при определено положение на руля. | Изменя посоката си на движение. | Да се движи по крива до описване на окръжност. | Запазва плавучестта и маневреността си. |
| 30 | Маневрени елементи на кораба са: | Скорост,инерция, спирачен път, циркулация. | Товароподемност,товаровместимост, брутотонаж. | Устойчивост, плавателност, водоизместване. | Всички изброени. |
| 31 | Инерция на кораба наричаме: | Способността на кораба да продължава праволинейното си движение след прекратяване работата на главния двигател. | Посоката и силата на движение на кораба спрямо морското дъно под въздействието на вятъра. | Силата,която действа в центъра на тежестта на кораба. | Способността на кораба да се връща в първоначално равновесно положение. |
| 32 | Швартовите въжета се задържат върху кнехта чрез направа на: | Най-малко на 3-4 кръгови намотки. | Шкотов възел. | Оптимален брой волти /осморки/. | Всички изброени са допустими. |
| 33 | Балоните от плетени въжета, предназначени за предпазване на корпуса от деформациии се наричат: | Буртици. | Виюшки. | Кранци. | Фалшборд. |
| 34 | Хвъргалото като елемент на швартовото устройство има: | В единия си край торбичка с пясък или дървена тежест. | Задържан мушкел или полумушкел. | Заплетена гаша или мат. | В единия си край има оловна или стоманена тежест. |
| 35 | Към елементите на рулевото устройство спадат: | Рул,балер,рулеви привод,рулева машина. | Румпел,лопус, проволки,такелажна верига. | Щормтрапове, леери,лебедки. | Всички изброени. |
| 36 | Индивидуалните спасителни средства са боядисани: | Бяло. | Синьо. | Оранжево. | Жълто. |
| 37 | Конструкцията на спасителните ризи трябва да осигурява: | Хоринзонтално положение на тялото във водата за плуване. | Покриване на цялото тяло без лицето. | Поддържане на тялото във водата с лицето нагоре. | Затопляне на тялото. |
| 38 | Спасителните ризи трябва да са снабдени със: | Пиротехнически и сигнални средства. | Свирка, лампичка и светлоотражатели. | Кутия с хранителни припаси и инструкция за оцеляване. | Въже за издърпване при спасяване. |
| 39 | Върху спасителната риза трябва да има надписи с: | Името на кораба и пристанище на регистрация. | С мерките за оцеляване на море. | Подемната сила и регистрационния номер. | Тегло и дата на освидетелстване. |
| 40 | Спасителните ризи на борда на кораба се съхраняват: | В спасителните лодки. | На лесно достъпни места /видни/, надписани или маркирани. | В сухи и проветриви помещения, снабдени с алармена инсталация. | На всички места, където има опасност. |

| 41 | Спасителните кръгове са разположени на борда на кораба: | На откритите палуби към бордовете, по леерите и надстройката, на видни и достъпни места. | В канижелите на кораба, в близост до входните врати, на видни и достъпни места. | На всички места където се носи вахта или дежурство. | На всички места, където има опасност. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Спасителните кръгове трябва да са надписани с: | Името на кораба и пристанище на регистрация. | Мерките за оцеляване на море. | Подемната сила и регистрационния номер. | Тегло и дата на освидетелстване. |
| 43 | Спасителният кръг освен околовръстно леерно въже /спасителен леер/ и светлоотражателни ленти трябва да се окомплектова и с: | Свирка,батерия с крушка и електрическо фенерче. | Въже с дължина 30 метра и самозадействащ се плаващ буй или плаваща димка. | Инструкция за мерките за оцеляване и контейнер хранителни припаси. | Всичко изброено. |
| 44 | Пасивният радиолокационен отражател служи за: | Намаляване на смущенията върху радарната картина. | Увеличаване отразяващата повърхност на кораба. | Пиротехническо средтво за сигнализация. | Всичко изброено. |
| 45 | Корабите, намиращи се на море, и оборудвани с УКВ радиостанции са длъжни постоянно да слушат на: | Канал 26. | Канал 16. | Канал 77. | Канал 9. |
| 46 | Думата "MAYDAY" означава: | Сигнал за бедствие. | Сигнал за поздрав. | Сигнал за щормово време. | Майски ден |
| 47 | Рангоут наричаме: | Вертикални и наклонени греди за вдигане и носене на ветрилата. | Посока на вятъра, идваща по носа на ветроход. | Въжета, които служат за управление на ветрилата. | Посока на вятъра, идваща по кърмата на ветроход. |
| 48 | Поредността на мачтите на ветроход е: | Грот, фок, бизан. | Фок, бизан, грот. | Фок, грот, бизан. | Грот, кливер, бизан. |
| 49 | Хоризонталната рангоутова греда, закрепена към мачтата и служеща за закрепване на ветрила или вдигане на сигнали е: | Рея | Гик. | Стенга. | Бушприт. |
| 50 | Гик наричаме: | Хоризонталната рангоутова греда, закрепена в единия си край към мачтата за прикрепване на долната шкаторина на ветрилото. | Наклонена рангоутова греда закрепена в единия си край към мачтата за вдигане на сигнали и флагове. | Вертикална рангоутова греда,която е продължение на мачтата. | Вертикални и наклонени греди за вдигане и носене на ветрилата. |
| 51 | Хоризонтална или леко наклонена рангоутова греда, закрепена към носа на кораба и излизаща пред форщевена е: | Стенга. | Рея. | Бушприт. | Гик. |
| 52 | Рифоване е: | Намаляване площта на ветрилото според силата на вятъра. | Отстраняване на деформации по корпуса на кораба. | Засядане на кораба на плитчина. | Почистване корпуса на кораба. |
| 53 | При маневриране за заставане на котва, котвата се отдава в момента, когато корабът: | Няма никакво движение относно водата. | Има движение напред. | Има леко движение назад. | Няма значение. |
| 54 | При заставането на котва и наличие на вятър се отдава: | Котва от надветрения борд. | Котва от подветрения борд. | Аварийна котва. | Всички котви на борда. |
| 55 | При заставането на котва при голяма дълбочина отдаването на котва е: | С приспускане на веригата на брашпил до 2/3 от дълбочината на мястото. | С предварително приспускане на веригата до водолинията. | Непосредствено с лентовия спирач на брашпила. | Всички изброени. |
| 56 | Шпигатите на кораба са предназначени основно за: | Олекотяване на конструкцията на кораба. | Събиране на отпадъци. | Изтичане зад борда на водата от палубата. | За закрепване на спасителните кръгове. |
| 57 | Какво представлява Босфора? | Пролив, който свързва Азовско и Черно море. | Пролив, който свързва Мраморно и Черно море. | Пролив, който свързва Черно и Егейско море. | Пролив, който свързва Егейско и Мраморно море. |
| 58 | Когато оказвате помощ на човек с трета степен на изгаряне Вие трябва: | Да покриете обгорелите места с дебели, стерилни марли. | Да изправите пострадалия и да го накарате да ходи за подобряване на кръвообращението. | Да промиете обгорените места обилно със студена вода и да го транспортирате. | Пострадалия само се транспортира за оказване на лекарска помощ. |
| 59 | Термозащитните облекла трябва да функционират правилно /нормално/ при температури: | От -10⁰С до 0⁰С. | От -10⁰С до +10⁰С. | От -30⁰С до +20⁰С. | От -20⁰С до +30⁰С. |
| 60 | Напречната метацентрична височина характеризира: | Запаса на плавателност. | Непотопимостта на кораба. | Устойчивостта на кораба. | Всичко изброено. |

| 61 | Спасителните средства трябва да са готови за незабавна употреба: | По време на престоя на кораба в пристанището. | След слизане на пилота. | Преди напускане на пристанището и през целия преход. | Винаги. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | КРЕН наричаме: | Наклоняване на кораба към носа или кърмата (по диаметралната равнина). | Способ за заставане на кораба срещу вятъра и вълната. | Наклоняване на кораба към левия или десния борд (напречно). | Максимално допустимия ъгъл, до който може да се накрени кораба без да се преобърне. |
| 63 | ДИФЕРЕНТ наричаме: | Наклоняване на кораба към носа или към кърмата (по надлъжната равнина). | Движение на кораба спрямо дъното в резултат на вятъра или вълнението. | Наклоняване на кораба към левия или десния борд (напречно). | Разстоянието в сантиметри между равнината на кила на кораба и равнината на максималното газене. |
| 64 | Преди плаване в щормово време е задължително: | Извършване на проверка и подготовка на кораба. | Изпразване на всички баластни танкове. | Да се осигури кораба да бъде на равен кил Тн =Тк. | Раздават се лекарства против морска болест. |
| 65 | При управление на кораба при щормови условия е необходимо: | Подаване на звукови и светлинни сигнали. | Приспускане на котвата на 2/3 от дълбочината на района. | Избор на подходящ курс и скорост на кораба спрямо вълнението и вятъра. | Плаване на зиг-заг. |
| 66 | При силно вълнение и вятър е необходимо курсът на кораба да е: | Под ъгъл 15° – 20° срещу вятъра и вълната. | Под ъгъл 80° – 90° срещу вятъра и вълната. | Право срещу вятъра и вълната. | По вятъра и вълнението. |
| 67 | При плаване в условията на ограничена видимост е необходимо: | Корабът да се движи с безопасна скорост, а при необходимост да спре движението си. | Да се приеме пълен баласт в танковете. | Да се плава срещу посоката от която идва мъглата. | Да се включат всички прожектори. |
| 68 | При плаване в условията на мъгла е необходимо: | Да започне подаване на звукови сигнали. | Да се включат ходовите светлини. | При необхоимост да се поставят наблюдатели. | Изпълняват се действията посочени в другите отговори. |
| 69 | При плаване в мъгла признак за близост до брега е: | Засилване на вятъра. | Промяна цвета на водата. | Падане на атмосферното налягане. | Увеличаване на вълнението. |
| 70 | Мероприятия за подобряване устойчивостта на кораба са: | Увеличаване на метацентричната височина на кораба. | Намяване на метацентричната височина на кораба. | Хоризонтално разместване на товари. | Всички изброени. |
| 71 | Циркулация на кораба е: | Линията нанасяна на навигационната карта, при движение на кораба. | Движение на кораба по окръжност. | Крива линия описвана при движение на кораба при поворот с постоянно отклонение на руля. | Криволинейна траектория, която се описва от метацентъра на кораба, вследствие клатенето му. |
| 72 | Диаметър на циркулацията е разстоянието: | Между две противоположни точки, намиращи се на кривата описвана от центъра на тежестта на кораба при пълен поворот . | Изминато от кораба при промяна на курса на 180°. | Изминато от кораба за едно денонощие. | Изминато от кораба за една вахта. |
| 73 | Анемометър е: | Прибор за определяне на скоростта на течението. | Прибор за определяне на скоростта и изминатото от кораба разстояние. | Прибор за определяне на скоростта на вятъра. | Прибор за определянето на дълбочината. |
| 74 | Барометър-анероид е: | Прибор за определяне на температурата на водата. | Прибор за определяне на температурата на въздуха. | Прибор за определяне на налягането на водата върху кораба. | Прибор за определяне на атмосферното налягането. |
| 75 | Румпел е: | Удължение на мачтата. | Ръкохватка или сектор за задвижване на руля. | Греда на носа на ветроходния кораб. | Перо на руля. |
| 76 | Ахтерпик е: | Челния носови отсек пред таранната преграда. | Крайният кърмови отсек. | Кърмова надстройка над главна палуба. | Най-високата част на кърмата . |
| 77 | Ахтерщевен е: | Конструктивно оформление на носовата част на кораба (продължение на кила). | Напречна дънна греда на корпуса в кърмовата част на кораба. | Напречна греда на главна палуба. | Конструктивно оформление на кърмовата част на кораба (продължение на кила). |
| 78 | Бакщаг е: | Вятър духащ право по кърмата. | Вятър духащ по десвия борд. | Вятър духащ по носа. | Вятър духащ по кърмови курсов ъгли в сектора 95°-170°. |
| 79 | Бейдевинд е: | Вятър духащ по носови курсов ъгли в сектора 0°-85°. | Вятър духащ по левия борд. | Вятър духащ по носа. | Вятър духащ по кърмови курсов ъгли в сектора 90°-180°. |

| 80 | Халфвинд е: | Вятър духащ по десния борд. | Вятър духащ по левия борд. | Вятър духащ по борд в сектора 85°- 95°. | Слаб вятър по борд. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | Фордевинд е: | Вятър точно срещу носа. | Вятър духащ право по кърмата в сектора от 175° ляв борд до 175° десен борд. | Вятър духащ по носови курсов ъгли в сектора 0°-25°. | Силен вятър по носа. |
| 82 | Ванти са: | Въжета служещи за закрепване на ветрилата към реите. | Капронови въжета за швартоване. | Въжета към двата борда, служещи за закрепване на мачтите . | Въжета служещи за управление на ветрилата. |
| 83 | Десен галс наричаме: | Движение на кораб с ветрила с помощта на вятър, духащ откъм десния борд. | Движение на кораб с ветрила с помощта на вятър, духащ откъм наветрената страна. | Движение на кораб с ветрила с помощта на вятър, духащ откъм подветрената страна. | Движение на кораб с ветрила с помощта на вятър, духащ откъм левия борд. |
| 84 | Кокпит наричаме: | Надстройка на кораба. | Изрязана част или удълбочение в палубата, служещо за разполагане на хора. | Сандък за инвентар. | Конструктивно оформление на кърмовата част на кораба . |
| 85 | Шквал наричаме: | Внезапна поява на силен вятър или рязко изменение на посоката му с увеличаване на силата. | Слаб вятър. | Липсата на вятър. | Вертикално въздушно течение. |
| 86 | Рискливост наричаме: | Неустойчив курс на кораба, самопроизволно често и бързо отклоняване от курса. | Променлива скорост на кораба. | Способността на кораба да плава под въздействие на течението. | Способността на кораба да плава под въздействие на вятъра и течението. |
| 87 | Плаваща котва е: | Приспособление, с което се намалява дрейфа на кораба. | Приспособление, което оказва голямо съпротивление при движение на кораба. | Метод за закотвяне. | Начин по който е закрепена котвата към кораба. |
| 88 | Товароподемност на кораба е: | Количеството товар, запаси, снабдяване и екипаж, който кораба може да носи при действащата товарна водолиния. | Количеството товар, което приема кораба в товарните помещения. | Количеството товар, което приема кораба в товарните помещения и на палубата. | Количеството товар, което приема кораба в товарните помещения, на палубата и в складовете. |
| 89 | Плавучест наричаме: | Способността на кораба да плава по инерция. | Способността на кораба да плава при голямо вълнение. | Способността на кораба да плава при зададено газене и зададено количество хора и товар на борда. | Способността на кораба да развива зададена скорост. |
| 90 | Стенгата е: | Удължение на мачтата. | Напречна греда за закрепване на ветрилата. | Въже за вдигане на ветрило. | Удължение на бушприта. |
| 91 | Утлегар е: | Удължение на мачтата. | Напречна греда за закрепване на ветрилата. | Въже за вдигане на ветрило. | Удължение на бушприта. |
| 92 | Обемно водоизместване е: | Частта от обема на кораба, намираща се под нивото на главна палуба. | Частта от обема на кораба, намираща се под нивото на водата. | Частта от обема на кораба, намираща се под главната водолиния. | Частта от обема на кораба, включваща обема на товарните помещения. |
| 93 | Тегловно водоизместване е: | Теглото на изместената от кораба допълнително вода, следствие на приетия товар. | Теглото на изместената от кораба вода. | Теглото на изместената вода от празен кораб. | Теглото на изместената от кораба вода, при максимален товар. |
| 94 | Посочете кое твърдение не е вярно при движение на кораба при силно вълнение: | Понижава се упора на винта. | Увеличава се скоростта на движение на кораба. | Понижава се въздействието на винта върху перото на руля. | Трудно се удържа курса на кораба. |
| 95 | Фал е: | Въже за закрепване на ветрилата към реите. | Въже за управление на ветрилата. | Въже за вдигане на ветрило. | Въже за издърпване при спасяване. |
| 96 | Шкотите служат за: | Вдигане и спускане на ветрилата. | Управление на ветрилата. | Закрепване към спасителните кръгове. | За закрепване към кранците. |
| 97 | Кое от действията не се изпълнява при падане на човек зад борда? | Спиране на машините/двигателя. | Спускане на спасителна лодка. | Непрекъснато наблюдение. | Вдигане на аварийни светлини. |

| 98 | Кое от мероприятията при зареждане на течно гориво не е задължително? | Да се издаде забрана за пушене. | Да се осигури пожарогасител. | Да се осигури наличие на пясък. | Постоянно присъствие на отговорен член от екипажа по враме на бункероването. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | При пробойна на кораба, кое действие не е задължително? | Напускане на кораба. | Запушване на пробойната. | Изпомпване на нахлуващата задбордна вода. | Обявяване на общокорабна тревога. |
| 100 | Кое изискване за безопасност не е задължително при бояджийски работи по външния борд, когато корабът е на вода? | Осигурена спасителна лодка, ако има такава. | Наличие на водолазен апарат. | Постоване на спасителни ризи или надуваеми нагръдници на работещите членове от екипажа. | Спасителен кръг на разположение. |
| 101 | Кое от действията не се извършва при буксировка? | Прекарване на буксирното въже през котвения клюз на буксирания кораб. | Даване на ход преди закрепване на буксирното въже. | За подаване на буксирното важе към него се закрепя хвъргало. | Закрепване на единия край на буксирното въже към буксирните кнехтове. |
| 102 | При много силен вятър, кое от действията на капитанът е неправилно? | Пътуване на най-малък ход с вълни по кърмата. | Извършване на повороти с малък ход. | Пътуване срещу вълните със скорост, достатъчна за управление. | Извършване на повороти с голям ход. |
| 103 | Пожар в електрическата система се гаси: | Чрез спринклерната система. | С вода. | С брезентово платнище. | С пожарогасител с въглероден диоксид. |
| 104 | Комингс е: | Конструктивно оформление на отвор в палубата, служещо за предпазване от нахлуване на задбордна вода. | Напречна дънна греда на корпуса. | Напречна подпалубна връзка. | Отвор в корпуса за преминаване на котвената верига. |
| 105 | Кое от следните действия не представлява опасност и се допуска? | Маневриране или пресичане на курса пред носа на движещ се кораб. | Плаване в близост до плажове или места за къпане. | Плаване на успоредни курсове. | Плаване на пълен ход в близост до понтон или закрепено плаващо съоръжение . |
| 106 | На кой от указаните възли е сгрешено предназначението? | Моряшкият възел се използава за закрепване на лодка, например при буксировка. | Правият възел служи за съединяване на краищата на две въжета с еднакво сечение и с неголям диаметър. | Рифовият възел се използва в случаите когато се изисква бързо отдаване на свързани въжета . | Шкотовите възли служат за закрепване на шкотите към шкотовите ъгли на ветрилата. |
| 107 | Кое от следните твърдения за "непотопимостта на кораба" е невярно? | Непотопимост на кораба е способността на кораба да се задържа на вода и да запазва мореходните си качества независимо постъпилата вода. | Шпигатите се причисляват към устройствата предотвратяващи нахлуването на вода в корпуса и обезпечаващи непотопимостта на кораба. | Непотопимостта на кораба, гарантираща достатъчно плавучест при попадане на вода в кораба се обезпечава с достатъчен запас на плавучест. | Непотопимостта на малките кораби нямащи водонепроницаеми прегради, включително спасителните лодки се обезпечава с херметични въздушни отсеци. |
| 108 | При щормово време не следва: | Да се избере безопасен курс и скорост. | Да се проверят и задраят водонепроницаемите врати и люкове. | Да се приспуснат котвите. | Да се постави допълнително леерно ограждане. |
| 109 | Кои действия при паднал зад борда човек трябва да се изпълнят от малък кораб? | Хвърляне на спасителен кръг и спускане на спасителна лодка (при наличие на лодка). | Спиране на двигателя, а при наличие на два двигателя първо се спира машината откъм борда на падналия чавек. | Поставяне на руля в посока обратна на борда на падналия човек . | Поставяне на руля в посока на борда на падналия човек . |
| 110 | Посочете кои явления не попадат в определението "Местни признаци за определяне на времето": | Метеорологични , оптически и други явления, които се наблюдават със специална апаратура и позволяващи да се съди за развитието на времето. | Метеорологични , оптически и други явления, които се наблюдават без специална апаратура и позволяващи да се съди за развитието на времето. | Метеорологична прогноза, излъчвана по радиото или телевизията. | Метеорологични спътникови снимки. |
| 111 | Кои от следните елементи влияят върху държаща сила на котвата: | Теглителна сила на кораба. | Собственото тегло на котвата и дължината на котвената верига и вида на грунта. | Диаметъра на котвените звена. | Дълбочината на водата под кила. |
| 112 | Корабната камбана служи: | Боцманът да подаде сигнал при вдигната котва. | За подаване на сигнали при ограничена видимост. | За подаване на сигнали за бедствие. | Всичко изброено в другите отговори . |

| 113 | Въжето за обшиване на ветрилата се нарича: | Лотлин. | Шкаторина. | Ликтрос. | Ватерщаг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | Пластирът служи за: | Запушване на пробойна. | Уплътнявана на дейдвудната тръба. | Платнище на корабна лодка. | Корабна тента. |
| 115 | Клатенето на кораба е: | Бордово. | Килово. | Вертикално. | Всичко изброено в другите отговори. |
| 116 | Кое от изброените действия е грешно при изпреварване или разминаване на кораби? | При изпреварване или разминаване корабите преминават на възможно най- голямо разстояние. | При изпреварване или разминаване на кораби в теснини и канали, корабите са длъжни да намалят скоростта си. | В случаите на странично привличане при изпреварване или разминаване, корабите трябва да преустановят хода си . | При преминаване покрай кораб на вързала се минава възможно най бързо за избягване на странично привличане. |
| 117 | Какви действия ще предприемете при установяване, че в корпуса нахлува нахлува вода? | Обявяване на общокорабна тревога. | Организиране на запушване на пробойната. | Изпомпване на нахлуващата задбордна вода. | Всичко изброено в другите отговори. |
| 118 | Какви действия ще предприемете при откриване на пожар в жилищните помещения? | Обявяване на пожарна тревога. | Организиране на потушаването на пожара. | Извеждане на пострадалите, ако има такива от зоната на пожара и оказване на първа помощ. | Всичко изброено в другите отговори. |
| 119 | Какви действия и в какъв ред ще предприемете при напускане на кораба поради бедствие? | Извеждане на всички членове на екипажа със облечени спасителни ризи на палубата, спускане на спасителните лодки на вода, отдалечаване на лодките от кораба на безопасна дистанция. | Извеждане на всички членове на екипажа със облечени спасителни ризи на палубата и спускане на спасителните лодки на вода, проверка за останали, вземане на корабната документация, отдалечаване на лодките от кораба на безопасна дистанция. | Извеждане на всички членове на екипажа със облечени спасителни ризи на палубата, натоварване на вода и храна в спасителните лодки и пускането им на вода, проверка за останали, отдалечаване на лодките от кораба на безопасна дистанция. | Извеждане на всички членове на екипажа със облечени спасителни ризи на палубата и спускане на спасителните лодки на вода, проверка за останали, отдалечаване на лодките от кораба на безопасна дистанция. |
| 120 | Какви действия и в какъв ред се предприемат при забелязване на падане на човек зад борд? | Хвърляне на спасителен кръг и спускане на спасителна лодка (при наличие на лодка) и изваждане на падналия и оказване на медицинска помощ. | Хвърляне на спасителен кръг, уведомяване на вахтения капитан, обявяване на тревога "човек зад борд", спасителна команда спуска спасителна лодка (при наличие на лодка) и изваждане на падналия и оказване на медицинска помощ. | Хвърляне на спасителен кръг, уведомяване на вахтения капитан, маневриране на кораба, обявяване на тревога "човек зад борд", спасителната команда спуска спасителна лодка (при наличие на лодка) и изваждане на падналия и оказване на медицинска помощ. | Хвърляне на спасителен кръг, уведомяване на вахтения капитан, спускане на спасителна лодка (при наличие на лодка) и изваждане на падналия и оказване на медицинска помощ. |
| 121 | Манометърът е уред за: | Измерване на температура. | Измерване на налягане. | Измерване на плътност на електролита. | Измерване на напрежение. |
| 122 | Водометен движител на малки кораби се слага за: | По-голяма максимална скорост. | По-голямо ускорение. | Икономия на гориво. | Нищо от изброеното. |
| 123 | Дизеловият двигател е с : | Външно смесообразуване. | Вътрешно смесообразуване. | Не е със смесообразуване. | Нито едно от изброените. |
| 124 | Бензиновият двигател, за разлика от дизеловия е: | С принуделно запалване. | Със самозапалване. | Със смесено запалване. | Нито едно от изброените. |
| 125 | Четиритактов е този двигател, при който: | За един оборот се извършват четирите процеса на работния цикъл. | За два оборота се извършват четирите процеса на работния цикъл. | За четири оборота се извършват четирите процеса на работния цикъл. | Нито едно от изброените. |
| 126 | Двутактов е този двигател, при който: | За един оборот се извършват четирите процеса на работния цикъл. | За два оборота се извършват четирите процеса на работния цикъл. | За четири оборота се извършват четирите процеса на работния цикъл. | Нито едно от изброените. |
| 127 | Горивната дюза на дизеловия двигател служи за: | Да намали налягането на горивото. | Да разпръсне горивото в цилиндъра. | Да повиши налягането на горивото. | Всичко изброено. |
| 128 | Четиритактовият двигател има: | Всмукателни клапани. | Изпускателни клапани. | Разпределителен вал. | Всичко изброено в другите отговори. |

| 129 | Кои от изброените лагери се използват най-широко като основни и мотовилкови лагери при дизеловите двигатели? | Ролкови лагери. | Съчмени лагери. | Плъзгащи лагери. | Иглени лагери. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | При дизеловите двигатели основните лагери се намират между: | Мотовилката и коляновия вал. | Буталния болт и мотовилката. | Разпределителния вал и блока на двигателя. | Коляновия вал и рамата на двигателя. |
| 131 | Главните части на горивната система на дизелов двигател са: | Помпа, палец, разпределител, кондензатор. | Помпа, топлообменник, тръбопроводи. | Помпа, дюза, тръбопроводи. | Помпа, редуктор, електромотор. |
| 132 | Главните части на маслената система на двигателя са: | Помпа, палец, разпределител, кондензатор. | Помпа, филтър, тръбопроводи. | Помпа, муфа, приводи, тръбопроводи. | Помпа, редуктор, електромотор. |
| 133 | Когато през ауспуха на двигател с вътрешно горене излиза черен дим, това най-вероятно означава, че: | Има стопен лагер. | Има влошено изгаряне поради недостатъчно въздух. | Липсва охлаждане. | Недостатъчно е горивото в резервоара. |
| 134 | Наличието на вода в маслото на двигателя води до: | Подобряване на охлаждането на лагерите на коляновия вал. | Влошаване на смазващите свойства на маслото. | Подобряване на смазващите свойства на маслото. | Влошаване на горивния процес. |
| 135 | Попадането на масло в охлаждащата система на двигателя води до: | Влошаване на топлообмена между двигателя и охлаждащата течност. | Подобряване на топлообмена. | Влошаване на работата на горивните дюзи. | Подобряване на работата на горивните дюзи. |
| 136 | Един киселинен акумулатор се счита за "зареден" когато: | Електролитът започне да кипи при зареждане. | Плътността на електролита достигне 1.28. | Напрежението остане максимално за поне 30 минути. | Всичко изброено в другите отговори. |
| 137 | Разпределителният вал на четиритактов двигател служи за: | Преобразуване на топлинната енергия в механична. | Преобразуване възвратно- постъпалното движение във въртеливо. | Задвижване и управление на всмукателните и изпускателните клапани. | Предаване на въртящ момент от двигателя към гребния вал. |
| 138 | Горивна помпа високо налягане /ГПВН/ имат: | Дизеловите двигатели. | Бензиновите карбураторни двигатели. | Парните машини. | Всички изброени. |
| 139 | При пускането на студен двигател в действие как трябва да се натоварва двигателя? | При наличие на охлаждаща течност няма значение начинът на натоварване. | С форсиране. | Постепенно. | Бързо увеличаване на натоварването. |
| 140 | При пожар в електрическата инсталация: | Гасим с морска или прясна вода. | Гасим с пенни пожарогасители. | Гасим с прахови или въгледвуокисни пожарогасители. | Всичко изброено. |
| 141 | Карбураторът е важен възел от: | Дизеловите двигатели. | Бензиновите двигатели. | Турбинните двигатели. | Парните двигатели. |
| 142 | Ако се понижи силно налягането на маслото на двигателя е необходимо: | Да се увеличи охлаждането. | Да се долее масло. | Да се спре двигателя. | Да се увеличи натоварването. |
| 143 | Изхвърлянето на нефтени продукти в морето /газьол, бензин, масло и др./ се разрешава: | На повече от 2 / две/ морски мили от брега. | На повече от 5 /пет/ морски мили от брега. | Няма ограничения за изхвърляне на такива продукти. | Не се разрешава. |
| 144 | Как се съхраняват пожарогасителите по време на преход? | Поставят се в сандъци. | Поставят се на видно и лесно достъпно място. | Поставят се близо до ходовата рубка. | Поставят се на места, недостъпни за деца. |
| 145 | Подготовката на двигателя за действие включва: | Подгряване на охлаждащата течност. | Подгряване на маслото. | Превъртане на двигателя. | Всичко изброено в другите отговори. |
| 146 | При работа по корабното електрообзавеждане трябва да се спазват следните изисквания: | Да се изключи захранването и постави предупредителни табели. | Пред електрическите табла да се поставят диелектрични килимчета. | Да се приготвят специализирани инструменти. | Всичко изброено. |
| 147 | Целта на центровката на корабния валопровод е: | Да се регулират и определят хлабините на клапаните на двигателя. | Да се доведат до съосие коляновия вал, гребния вал и гребния винт. | Да се регулира и определи годността на корпуса. | Всичко изброено. |
| 148 | Зъбните помпи се използват най-вече за: | Морска вода. | Сладка вода. | Масла и горива. | Всичко изброено. |
| 149 | Каква е причината картерното масло на двигателя да придобие „млечен” цвят? | Попадане на вода в маслото. | Попадане на гориво в маслото. | Прегряване на маслото. | Ниска температура на маслото. |
| 150 | Замърсените елементи на маслени или горивни филтри могат да бъдат установени чрез: | Визуална инспекция на всеки елемент. | Промяна в разликата на показанията на манометрите преди и след филтъра. /pressure drop/ | Увеличаване температурата на разходния танк на флуида. | Увеличаване потока на флуида след филтъра. |

| 151 | Охладителят, монтиран между турбокомпресора и входящия колектор на дизеловия двигател: | Увеличава плътността на въздуха. | Намалява плътността на въздуха. | Увеличава специфичната топлина на въздуха. | Намалява специфичната топлина на изгорелите газове. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | При извършването на ремонт на четиритактов двигател, от значение ли е да не се разменят смукателните и изпускателни клапани? | Важно е поради различния материал и различните условия за работа. | Могат да бъдат разменени, ако се сменят седлата на клапаните. | Могат да бъдат подменени, ако са един и същи размер. | Важно е поради различния размер на водачите на клапаните. |
| 153 | Пукнатина в цилиндровата глава на дизелов двигател може да е в резултат най-вероятно от: | Повредени сегменти /бутални пръстени/. | Топлина, предавана на главата от изгорелите газове. | Запушени охлаждащи канали и/или пространства. | Прегряване на смукателните клапани. |
| 154 | Драскотини по работната повърхност на цилиндровите втулки на дизелов двигател може да бъдат причинени най-вероятно от: | Ако двигателят се стартира студен. | Неравности по полата на буталото. | Експлоатация при прегряване на двигателя. | Ненормална работа на въздушния разпределител. |
| 155 | Кое е най-критичното време при бункероване на гориво по отношение на опасността от замърсяване и разлив на нефтопродукти : | Шланговането на системите. | Запълването на резервоарите. | Началото на бункероването. | Нито едно твърденията в другите отговори. |
| 156 | Изхвърлянето на нефтени отпадъци (SLUDGE) в морето: | Се разрешава в 200 милната зона. | Се разрешава извън 200 милната зона. | Се разрешава извън 12 милната зона. | Не се разрешава. |
| 157 | Замърсяванията на горивната система на дизеловия двигател може да причинят: | Повреда на бутала и сегменти. | "Разгон", неконтролирано увеличаване на оборотите на ДВГ. | Прекалено охлаждане на ДВГ. | Повреда на горивните помпи и/или дюзи. |
| 158 | Охлаждащата система на двигателя служи за: | Охлаждане на двигателя. | Отопление на двигателя. | Подържане на необходимият температурен режим на двигателя. | Нищо от изброеното. |
| 159 | Маслото в редуктора (ботуша) на извънбордовите двигатели се сменя на: | 100 часа работа. | 50 часа работа. | Според предписанието на производителя. | Не се сменя. |
| 160 | Изгорели предпазители, които "изгарят" често трябва да се подменят с такива, чиито характеристики са : | Според препоръчителните стойностти за ампераж и волтаж на веригата. | Най-високите стойности за ампераж и волтаж на веригата. | Най-високите стойностти за ампераж и най-ниските за волтаж на веригата. | Най-ниските стойностти за ампераж и за най-високите за волтаж на веригата. |
| 161 | Когато зареждате един киселинен акумулатор, при достигане степен на зареденост съвсем близка до максималната вие следва да намалите стойността на зарядния ток с оглед: | Да се предотврати прекомерното отделяне на газове и прегряване на акумулатора. | Да се даде възможност за изравняване на волтажа на всички клетки. | Да се намали сулфатизацията на повърхностния слой. | Да се увеличи нивото на оловния триокис в електролита. |
| 162 | Обичайната / рутинната подръжка на киселинните акумулатори задължително включва: | Подържане чистотата на полюсите (клемите). | Нанасяне на защитен слой от грес на клемите на свързващите кабели (+ и -). | Подържане на цикли с бавно, продължително зареждане. | Всичко изброено в другите отговори. |
| 163 | С кой от изброените измервателни уреди трябва да се измерва температурата на електролита на акумулатор? | Живачен термометър. | Спиртен термометър. | Термо-двойка. | Потенциометър. |
| 164 | Кое от изброените причинява най-сериозна повреда на електрооборудването в бездействие при морски условия? | Загуба на остатъчния си магнетизъм. | Абсорбиране на влага в изолацията. | Напукване на изолационния лак. | Натрупване на мръсотия по намотките . |
| 165 | Помещението, в което се зареждат акумулатори трябва да бъде добре вентилирано защото по време на зарядка се отделят: | Силно отровни газове. | Лесно запалим кислород. | Експлозивни газове (предизвикващи експлозия). | Корозивни газове (предизвикващи корозия ). |
| 166 | За да избегнете разлив на гориво при запълване на горивен резервоар, трябва : | Да се притвори входящия кран. | Да се затворят отдушните тръби. | Да не се напълват резервоарите повече от максималното ниво . | Да се намали дебита преди запълване на резервоарите. |
| 167 | Основна причина за повишаване грапавостта на гребните винтове при експлоатация е: | Корозиране на повърхността. | Кавитационни язви по повърхността. | Удари от подводно плаващи предмети. | Катодно отлагане на соли по повърхността. |

| 168 | Кое от следните твърдения е вярно относно ремъците използвани в корабните двигатели? | Ремъците се удължават леко след първите няколко месеца работа. | Твърде натегнатите ремъци ще претоварят лагерите. | Недостатъчно натегнати ремъци ще приплъзват и ще се износят бързо. | Всичко от изброеното в другите отговори. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 | Ако фундаментните болтове на двигателя са разхлабени, коя от следните ситуации ще настъпи : | Двигателния ремък ще скърца. | Разтоварващите клапани ще се блокират. | Двигателя ще вибрира. | Пропускане на вода във въздушния охладител. |
| 170 | Ако температурата на охлаждащата вода на двигателя е по-ниска от нормалната, причината е: | Въздушни мехури във охлаждащата вода. | Пропуск от спукан манифолд на изходящите газове. | Запушване в някой от охладителите. | Неправилна работа на терморегулиращ клапан. |
| 171 | Веднага след стартирането на двигателя трябва да се провери: | Налягането в картера. | Налягането в маслената система. | Налягането на морската вода. | Температурата на изгорелите газове . |
| 172 | Преди стартирането на двигателя трябва да се провери задължително: | Нивото на горивото в резервоара. | Нивото на антифриза (ако има разширителен съд). | Нивото на маслото в картера и нивото на маслото в редуктора. | Всичко от изброеното в другите отговори. |
| 173 | При ниско ниво на електролита в алкален акумулатор трябва да се долее: | Разредена основа. | Разредена киселина. | Изворна вода. | Дестилирана вода. |
| 174 | Електролита на алкалните акумулатори е разтвор на : | Калиева основа. | Магнезиева и калциева основа. | Натриев хлорид. | Фосфорна киселина и дестилирана вода. |
| 175 | За какво служат сепараторите между плочите на акумулаторните батерии? | Комутационна връзка. | За изолация между активните плочи. | За катализатор на химичните процеси. | По-добро вентилиране на газовете. |
| 176 | Какви са границите на района, където се разпростират правомощията на Д "МА" Варна? | От паралела на нос Калиакра до нос Галата. | От паралела на нос Емине до държавната граница с Румъния. | От паралела на нос Емине до държавната граница с Турция. | От паралела на нос Шабла до нос Емине. |
| 177 | Какви глоби се налагат на лицата допуснали замърсяване на морската среда? | От 100 до 200 лева. | От 400 до 800 лева. | От 1 000 до 2 000 лева. | От 150 000 до 500 000 лева. |
| 178 | При каква видимост се забраняват маневрите за корабите в пристанищата? | Под 100 метра за района на пристанища Бургас и Варна. | Под 200 метра за пристанища Бургас и Варна. | Под 300 метра за пристанище Бургас и 500 метра за Варна. | Под 500 метра за пристанище Бургас и 300 метра за Варна. |
| 179 | По фарватерите в териториалните води е забранено: | Плаването на кораби под ветрила. | Поставянето на риболовни уреди и мрежи. | Ловенето на риба. | Всичко изброено в останалите отговори. |
| 180 | Могат ли малки кораби /до 40 БТ/ да се движат по фарватерите? | Да. Без да затрудняват безопасното преминаване на корабите, движещи се по тях. | Длъжни са да избягват да се движат по фараватерите. | Да. | Всичко изброено. |
| 181 | Кой е длъжен да уведоми Капитана на пристанището при изменение на навигационната обстановка или плаващи, опасни за корабоплаването предмети? | Капитаните на служебните катери на ИА"Морска Администрация". | Капитаните на големите кораби. | Капитаните на малките кораби. | Всичко изброено в останалите отговори. |
| 182 | Кой ръководи спасителната дейност на север от нос Емине? | Главна дирекция "Аварийно спасителна дейност" | Дирекция "Пристанищна администрация"-Варна. | Дирекция "Морска администрация"- Бургас. | Морски спасително-координационен център. |
| 183 | Кой ръководи спасителната дейност на юг от нос Емине? | Главна дирекция "Аварийно спасителна дейност" | Морски спасително-координационен център. | Дирекция "Морска администрация"- Бургас. | Дирекция "Пристанищна администрация"-Бургас. |
| 184 | Кога е възможно изхвърлянето на пластмасови бутилки в морето? | Това е абсолютно забранено. | Извън дванадесет милната зона. | На не по-малко от две морски мили от брега. | Няма никакви ограничения. |
| 185 | При аварийно напускане на кораба, членовете на екипажа трябва: | Да останат заедно в района, защото спасителите ще започнат търсене от последната известна позиция на кораба. | Да се отправят незабавно към най- близкия бряг. | Да се разпръснат в различни посоки за да увеличат вероятността да бъдат открити. | Всеки взема решение сам за себе си. |

| 186 | В Черно море, което е "специална зона" / "special area" съгласно Анекс V на Конвенция МАРПОЛ/, на какво разстояние от брега може да се изхвърлят зад борд стъклени бутилки и стъкла? | На 2 морски мили. | На 6 морски мили. | На 3 морски мили. | Трябва да се сдават в пристанище. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187 | Който наруши или не спази указанията на Трафик- контрола за движението в района на пристанищата: | Се наказва с глоба от 10 000 до 25 000 лева. | Се наказва с глоба от 400 до 800 лева. | Се наказва с глоба от 1 000 до 2 500 лева. | Се наказва с глоба от 100 до 250 лева. |
| 188 | Който наруши или не спази правилата за използване на котвените стоянки: | Се наказва с глоба от 10 000 до 25 000 лева. | Се наказва с глоба от 400 до 800 лева. | Се наказва с глоба от 1 000 до 2 500 лева. | Се наказва с глоба от 100 до 250 лева. |
| 189 | Който наруши или не спази правилата за радиообмена: | Се наказва с глоба от 10 000 до 25 000 лева. | Се наказва с глоба от 200 до 400 лева. | Се наказва с глоба от 500 до 5 000 лева. | Се наказва с глоба от 100 до 250 лева. |
| 190 | Който наруши или не спази правилата за пожарна безопасност: | Се наказва с глоба от 10 000 до 25 000 лева. | Се наказва с глоба от 200 до 400 лева. | Се наказва с глоба от 500 до 5 000 лева. | Се наказва с глоба от 100 до 250 лева. |
| 191 | Който наруши или не спази правилата за предпазване на морето от замърсяване: | Се наказва с глоба от 10 000 до 50 000 лева. | Се наказва с глоба от 200 до 400 лева. | Се наказва с глоба от 500 до 5 000 лева. | Се наказва с глоба от 100 до 250 лева. |
| 192 | Който наруши подзаконови нормативни актове /Наредби1, 5 и др./ по прилагането на КТК: | Ако не подлежи на друга санкция се наказва с глоба от 400 до 2 000 лева. | Ако не подлежи на друга санкция се наказва с глоба от 4 000 до 20 000 лева. | Ако не подлежи на друга санкция се наказва с глоба от 100 до 200 лева. | Ако не подлежи на друга санкция се наказва с глоба от 10 до 200 лева. |
| 193 | Който наруши законно разпореждане на Изпълнителна агенция "Морска Администрация": | Се наказва с глоба от 400 до 2 000 лева. | Се наказва с глоба от 4 000 до 20 000 лева. | Се наказва с глоба от 100 до 200 лева. | Се наказва с глоба от 10 до 250 лева. |
| 194 | Който наруши разпоредби по КТК се: | Се наказва с глоба от 400 до 2 000 лева. | Се наказва с глоба от 4 000 до 20 000 лева. | Се наказва с глоба от 100 до 200 лева. | Се наказва с глоба от 20 до 500 лева. |
| 195 | Какъв е обхвата на корабоплаването съгласно "Кодекса на търговското корабоплаване" ? | Обхваща дейностите, свързани с използването на корабите за транспортна дейност, морски услуги и др. стопански дейности. | Обхваща само дейностите, свързани с товарене и разтоварване на корабите. | Обхваща само пристанищните дейности. | Обхваща само дейностите по навигация. |
| 196 | Считат ли се за кораби плаващи съоръжения за изваждане на потънало имущество според КТК? | Не. Не се считат. | Да. Считат се. | Да. Само ако са регистрирани. | Да. Само ако са собственост на държавата. |
| 197 | За кои кораби не се отнасят разпоредбите на КТК? | За търговски кораби, заети с военни превози. | За спортни кораби по време на състезания. | За кораби на граничния контрол. | Всичко изброено в останалите отговори. |
| 198 | Кои кораби могат да извършват каботажни превози? | Само кораби, чиито собственици са български физически или юридически лица. | Само кораби, регистрирани под български флаг. | Само кораби над 150 БТ. | Кораби плаващи под българско знаме или под знамето на държава член на Европейския съюз. |
| 199 | Кой кораб е български? | Който е собственост на държавата, на българско физическо или юридическо лице или повече от половината е собственост на тези лица. | Който плава в териториалните води на Р. България. | Който е записан в "Българския корабен регистър". | Който има разрешение от Министерството на ТИТС. |
| 200 | По кои данни се индивидуализират корабите? | Дължина, широчина, газене. | Вид, тип, дедуейт. | Име или номер, националност, пристанище на регистрация, бруто и нето тонаж. | Всичко изброено в останалите отговори. |
| 201 | Къде се означава пристанището на регистрация върху корабите? | На палубата в новата част. | На палубата в кърмовата част. | На борда в носовата част. | На кърмата, или на бордовете в кърмовата част. |
| 202 | Кой избира къде да бъде регистриран кораба? | Инспекторите на "Морска администрация". | Собственикът. | Директорът на "Морска администрация". | Продавачът. |
| 203 | Кои кораби се определят като малки? | Тези до 24 метра. | Тези до 15 фута. | Тези до 40 БТ. | Тези до 20 БТ. |

| 204 | Какъв документ за собственост се издава на малките кораби? | Свидетелство за отплаване. | Свидетелство за техническа годност. | Свидетелство за регистрация. | Контролен талон. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | Какъв документ се издава на кораб, придобит в чужбина, с валидност до пристигането му в първото българско пристанище? | Временно свидетелство за плаване под знамето на Р. България. | Позволително за плаване. | Контролен талон. | Технически паспорт. |
| 206 | Кога може да бъде вписан кораб в българския регистър на корабите, ако същият е вписан в чужд регистър. | Ако представи "Митнически манифест". | Само след заличаване от чуждия регистър. | След написване на заявление до ИА "Морска администрация". | Веднага след като собственикът пожелае. |
| 207 | Ако корабът е закупен в чужбина, какъв е срокът за заявяване за вписване в регистровите книги? | До 6 /шест/ седмици от деня, в който корабът е пристигнал за пръв път в българско пристанище. | До шест /6/ месеца от деня, в който е пристигнал за пръв път в българско пристанище. | До 3 /три/ месеца от датата на закупуването му. | До 1 /една/ година след закупуването му. |
| 208 | Кой е компетентният орган в Р. България, извършващ измерване на корабите? | Българският корабен регистър. | Изпълнителна агенция "Морска администрация". | Упълномощени лица от областните съвети. | Всеки от изброените в останалите отговори. |
| 209 | Как се установява, че един кораб отговаря на изискванията за безопасност на корабоплаването? | Чрез проверка на документите на кораба. | Чрез преглед установяващ, че корабът отговаря на изискванията за безопасност. | Чрез декларация на собственика, че кораба отговаря на изискванията за безопасност. | Ако корабът е бил регистриран в чуждо пристанище не е необходим преглед. |
| 210 | Кой документ дава правото на малък кораб до 40 БТ да издигне знамето на Р.България? | Свидетелството за годност. | Позволителното за плаване. | Техническият паспорт. | Свидетелството за регистрация. |
| 211 | От кого се издава "Свидетелство за регистрация" ? | Министерският съвет. | Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията. | Народното събрание. | Изпълнителният директор на "Морска Администрация". |
| 212 | Къде се издава "Свидетелство за регистрация" на малките морски кораби? | Министерството на транспорта. | Българският корабен регистър. | Дирекциите "Морска Администрация" във Варна и Бургас. | Пристанищните власти във Варна и Бургас. |
| 213 | Къде се издава "Свидетелство за регистрация" на малките речни кораби? | Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. | Българският корабен регистър. | Дирекциите "Морска Администрация" в Русе и Лом. | Пристанищните власти в Русе и Лом. |
| 214 | Кой нормативен документ определя вида на корабните документи? | Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Морска Администрация". | Наредба №5 за корабните документи. | Международните правила за предпазване от сблъскване на море. | Закон за морските пространства. |
| 215 | На кого се възлага управлението на кораба, осигуряване на безопасното плаване и поддържане реда на кораба? | На старшия помощник капитанна кораба. | На главния стюард на кораба. | На главния механик на кораба. | На капитана на кораба. |
| 216 | Ако корабът е засташен от неминуема гибел, какво е задължен да спаси капитана на кораба преди да го напусне? | Да се погрижи за багажа на екипажа. | Да вземе всички възможни мерки за спасяване на товарните планове на кораба. | Да вземе всички възможни мерки за спасяване на "Корабния дневник", картите на рейса, ценностите и документите на кораба. | Да вземе всички възможни мерки за спасяване на изданията на Международните конвенции. |
| 217 | От кой орган се осъществява административната власт за осигуряване безопасността на корабоплаването? | От Българският корабен регистър. | От Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация". | От Изпълнителна агенция "Морска администрация". | От Изпълнителна агенция "Държавна администрация". |
| 218 | Къде се съхраняват корабните документи? | Във фирмата, собственик на кораба. | На борда на кораба. | В съответната администрация. | В Български корабен регистър. |
| 219 | Задължително ли е кораб до 40 БТ не извършващ стопанска дейност да води "Корабен дневник"? | Не, не е задължително, когато районът на плаване е по-малък от 5 мили. | Да. | Да, само когато плава задгранично. | Да, само когато капитан на кораба не е собственика. |
| 220 | Какви записи се правят в "Корабен дневник"? | Записи, отразяващи непрекъснатата цялостна дейност на кораба и събитията, свързани с кораба и екипажа. | Записи, отразяващи разпоредбите на корабособственика. | Записи, отразяващи разпоредбите за работното време . | Всичко изброено. |

| 221 | Кой нормативен документ определя регистрацията и квалификацията на морските лица? | Наредба № 1, издадена от Министъра на ТИТС. | Наредба № 5, издадена от Министъра на ТИТС. | Наредба № 6, издадена от Министъра на ТИТС. | Наредба № 11, издадена от Министъра на ТИТС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 | На каква възраст морското лице може да придобие правоспособност "Водач на кораб до 40 БТ"? | Навършени 14 години. | Навършени 16 години. | Навършени 18 години. | Навършени 21 години. |
| 223 | Какво минимално образование се изисква за придобиване на правоспособност "Водач на кораб до 40 БТ по море"? | Висше общо. | Средно специално. | Средно общо. | Основно. |
| 224 | Какви права има "Водач на кораб до 40 БТ по море"? | Да бъде капитан на кораб до 40 БТ, мощност на двигателя до 400 кВТ и 36 души на борда. | Да бъде капитан на кораб до 40 БТ превозващ 12 души на борда, включително екипажа. | Да бъде капитан на кораб до 40 БТ, мощност на ДВГ до 100 кВТ и 8 души на борда. | Да бъде капитан на кораб до 40 БТ, мощност на ДВГ до 50 кВТ и 6 души на борда. |
| 225 | Как се нарича дванадесетмилната морска ивица, измервана от изходните линии? | Прилежаща зона. | Вътрешни морски води. | Териториално море. | Вътрешен воден път. |
| 226 | Каква е ширината на териториалното море? | 5 морски мили. | 10 морски мили. | 12 морски мили. | 24 морски мили. |
| 227 | Прилежащата зона на Р. България е морска ивица, която започва от края на териториалното море и се разпростира: | На разстояние 12 морски мили от изходните линии, от които се измерва териториалното море. | На разстояние 24 морски мили от изходните линии, от които се измерва териториалното море. | На разстояние 24 морски мили от бреговата линия. | На разстояние 200 морски мили от бреговата линия. |
| 228 | Къде Р. България осъществява контрол за предотвратяване нарушения на митнически, финансови, гранични и санитарни разпоредби? | В прилежащата зона на Р.България, включително и териториалното море. | В икономическата зона на Р.България. | В границите на континенталния шелф. | И в трите изброени района. |
| 229 | Какви са границите на района, където се разпростират правомощията на Д"МА" Бургас? | От паралела на нос Емине до държавната граница с Турция. | От паралела на нос Калиакра до нос Емине. | От паралела на нос Шабла до нос Емине. | От паралела на нос Емине до държавната граница с Румъния. |
| 230 | Кой издава документа "Временно свидетелство за плаване под знамето на Р България"? | Изпълнителният директор на Морска администрация. | Капитанът на съответното пристанище. | Нотариусът. | Консулските представителства на Р. България в съответната страна. |
| 231 | С каква скорост джетовете и другите моторни плавателни средства потеглят и се връщат до определените им райони за плаване? | Със скорост не по-висока от 5 възла, или 9 км/ч. | Със скорост 10 възла. | Със скорост 15 възла. | Няма посочен верен отговор. |
| 232 | На джетовете и другите моторни плавателни средства се забранява плаването: | На разстояние, по-малко от 200 метра навътре в морето от плаващите шамандури, обозначаващи за санитарна охрана и къпане, на охраняеми плажове. | Извън означените с плаващи въжета и шамандури водни коридорина зоната за водни спортове на охраняемите плажове . | На разстояние, по-малко от 300 метра от брега, в крайбрежните зони, където няма охраняеми плажове. | Всичко изброено в останалите отговори. |
| 233 | Кой корабен документ за малки кораби удостоверява, че корабаът е технически годен да плава? | Свидетелството за корабна радиостанция. | Контролен талон или свидетелството за годност. | Свидетелството за регистрация. | Корабният дневник. |
| 234 | Корабният документ е невалиден, когато: | Е изтекъл срокът, за който е издаден, или няма ежегодна заверка, ако се изисква такава. | Корабът промени името си. | Корабът промени собственика си. | Всичко изброено в останалите отговори. |
| 235 | В кой нормативен акт се определя спасително и навигационно оборудване на малките и неконвенционалните кораби ? | В ЗМПВВППРБ. | В КТК. | В Разпореждане №68 на Изпълнителния директор на ИАМА. | В Наредба№1 за вписване в регистрите на корабите. |

| 236 | В кой корабен документ се посочва района на плаване на кораба? | В корабния дневник. | В контролния талон или свидетелството за годност. | В свидетелството за регистрация. | В нито едно от изброените в другите отговори. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237 | От кого се наименуват корабите? | От Министъра на ТИТС. | От Изпълнителния директор на "Морска администрация". | От собственика. | От упълномощено лице в общината. |
| 238 | От кой момент се счита, че към кораб в строеж се прилагат нормите на КТК? | От залагането на кила. | От одобряването на чертежите. | Четиридесет дни след спускане на вода. | От спускането на вода. |
| 239 | Плавате в район B, виждате зелена веха. Какво означава? | Знак, поставен в Системата за разделно движение. | Мини на Запад от мен. | Основният път е наляво. | Лява страна на основната посока за движение. |
| 240 | Плавате в район B, виждате червен коничен буй. Какво означава? | Мини на Север от мен. | Район за военни учения. | Дясна страна на основната посока за движение. | Основният път е надясно. |
| 241 | Плавате в район B, виждате червен стълбовиден буй. Какво означава? | Района е за отдих и развлечения. | Дясна страна на основната посока за движение. | Мини на Юг от мен. | Основният път е наляво. |
| 242 | Плавате в район B, виждате цилиндричен буй. Какво означава? | Знак, поставен в Системата за разделно движение. | Лява страна на основната посока за движение. | Мини на Север от мен. | Основният път е надясно. |
| 243 | Плавате в район B, виждате стълбовиден буй. Какво означава? | Основният път е надясно. | Мини на Запад от мен. | Лява страна на основната посока за движение. | Район за военни учения. |
| 244 | Плавате в район B, виждате веха. Какво означава? | Лява страна на основната посока за движение. | Основният път е надясно. | Място, където преминават подводни кабели. | Мини на Север от мен. |

| 245 | Какво означава "Пробляскваща светлина"? | Която проблясква с честота 60 или повече проблясъка в минута. | Която проблясква с честота 30 или повече проблясъка в минута. | Която проблясква с честота 120 или повече проблясъка в минута. | Която проблясква с честота 240 или повече проблясъка в минута. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 246 | На какво минимално разстояние трябва да се вижда топовата светлина на кораби с дължина 50 метра или повече? | 3 морски мили. | 6 морски мили. | 2 морски мили. | 5 морски мили. |
| 247 | На какво минимално разстояние трябва да се вижда бордовата светлина на кораби с дължина 50 метра или повече? | 3 морски мили. | 6 морски мили. | 2 морски мили. | 5 морски мили. |
| 248 | На какво минимално разстояние трябва да се вижда кърмовата светлина на кораби с дължина 50 метра или повече? | 5 морски мили. | 2 морски мили. | 6 морски мили. | 3 морски мили. |
| 249 | На какво минимално разстояние трябва да се вижда бяла кръгововидима светлина на кораби с дължина 50 метра или повече? | 5 морски мили. | 3 морски мили. | 2 морски мили. | 6 морски мили. |
| 250 | На какво минимално разстояние трябва да се вижда топовата светлина на кораби с дължина от 20 до 50 метра? | 5 морски мили. | 3 морски мили. | 2 морски мили. | 6 морски мили. |
| 251 | На какво минимално разстояние трябва да се вижда топовата светлина на кораби с дължина от 12 до 20 метра? | 5 морски мили. | 3 морски мили. | 2 морски мили. | 6 морски мили. |
| 252 | На какво минимално разстояние трябва да се вижда бордовата светлина на кораби с дължина от 20 до 50 метра? | 5 морски мили. | 3 морски мили. | 2 морски мили. | 1 морска миля. |
| 253 | На какво минимално разстояние трябва да се вижда кърмовата светлина на кораби с дължина от 20 до 50 метра? | 5 морски мили. | 3 морски мили. | 1 морска миля. | 2 морски мили. |
| 254 | На какво минимално разстояние трябва да се вижда светлината за влачене на кораби с дължина от 20 до 50 метра? | 2 морски мили. | 5 морски мили. | 3 морски мили. | 1 морска миля. |
| 255 | На какво минимално разстояние трябва да се вижда червената кръгововидима светлина на кораби с дължина от 20 до 50 метра? | 5 морски мили. | 2 морски мили. | 3 морски мили. | 1 морска миля. |
| 256 | На какво минимално разстояние трябва да се вижда бордовата светлина на кораби с дължина по-малка от 12 метра? | 5 морски мили. | 2 морски мили. | 3 морски мили. | 1 морска миля. |
| 257 | На какво минимално разстояние трябва да се вижда кърмовата светлина на кораби с дължина по-малка от 12 метра? | 5 морски мили. | 2 морски мили. | 2 морски мили. | 1 морска миля. |
| 258 | На какво минимално разстояние трябва да се вижда зелената кръгововидима светлина на кораби с дължина по-малка от 12 метра? | 5 морски мили. | 3 морски мили. | 2 морски мили. | 1 морска миля. |
| 259 | Кораб с механичен двигател на ход, с дължина по- малка от 50 метра трябва да показва следните светлини: | 1. предна топова, 2. втора топова, 3. бордови и 4. кърмова. | 1. една топова, 2. бордови и 3. кърмова. | 1. една топова, 2. една бяла кръгововидима, 3.бордови и 4. кърмова. | 1. предна топова, 2. втора топова и 3.бордови. |

| 260 | Плавате в район B, виждате коничен буй. Какво означава? | Знак за означаване на средствата от Системата за събиране на данни са Световния океан. | Мини на Изток от мен. | Лява страна на основната посока за движение. | Основният път е наляво. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 261 | Плавате в район B, виждате стълбовиден буй. Какво означава? | Границите на подводни кариери. | Лява страна на основната посока за движение. | Основният път е наляво. | Мини на Изток от мен. |
| 262 | Плавате в район B, виждате стълбовиден буй. Какво означава? | Мини на Изток от мен. | Дясна страна на основната посока за движение. | Основният път е наляво. | Района е за отдих и развлечения. |
| 263 | Какво показват на корабоводителя кардиналните знаци? | Къде се намират котвените стоянки. | Къде може да намери безопасни води за плаване. | В коя посока да следва основния път. | Как да пресече зона за разделно движение. |
| 264 | Къде се поставят кардиналните знаци? | В посока към една от четирите квадранта (Север, Юг, Изток, Запад) от маркираната точка. | В дясната страна от основната посока за движение. | В началото на зоните за разделно движение. | В края на зоните за разделно движение. |
| 265 | За какво могат да се използват кардиналните знаци? | Да покаже как да се пресече зона за разделно движение. | Да покаже в коя посока да се следва основния път. | Да покаже безопасната страна, от която да се премине опасност. | Да покаже къде се намират котвените стоянки. |
| 266 | Каква е формата и броя на топовите фигури на кардиналните знаци? | Един, с конична форма. | Еднин, с цилиндрична форма. | Двойки сфери. | Двойки конуси. |
| 267 | Какъв цвят имат топовите фигури на кардиналните знаци? | Черен и червен. | Винаги черен. | Винаги жълт. | Зелен и червен. |
| 268 | Виждате следните топови фигури. На какъв знак се поставят? | Знак за изолирана опасност. | Латерален. | Северен кардинален. | Знак за безопасни води. |
| 269 | Виждате следните топови фигури. На какъв знак се поставят? | Знак за изолирана опасност. | Знак за безопасни води. | Северен латерален. | Източен кардинален. |

| 270 | Виждате следните топови фигури. На какъв знак се поставят? | Латерален, "Основният път е надясно". | Знак за изолирана опасност. | Знак за безопасни води. | Южен кардинален. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 271 | Виждате следните топови фигури. На какъв знак се поставят? | Латерален, "Основният път е наляво". | Западен кардинален. | Знак за изолирана опасност. | Знак за безопасни води. |
| 272 | Какви цветове се използват за кардиналните знаци? | Черно и жълто. | Черно и червено. | Бяло и червено. | Зелено и червено. |
| 273 | Какъв цвят имат светлините на кардиналните знаци (ако са осветени)? | Жълт. | Зелен. | Бял. | Червен. |
| 274 | Виждате следния знак. Какво означава? | Специален. "Тук преминават подводни кабели". | Безопасни води. "Тук водите са плавателни." | Латерален. "Основният път е надясно." | Северен кардинален. "Мини на Север от мен." |
| 275 | Кой кораб трябва да носи тези светлини? | Кораб с механичен двигател на ход с дължина по-малка от 50 метра. | Ветроходен кораб идващ срещу нас. | Кораб с механичен двигател на ход с дължина по-голяма от 50 метра. | Кораб зает с влачене. |
| 276 | Кой кораб трябва да носи тези светлини? | Кораб с механичен двигател на ход с дължина по-малка от 50 метра. | Ветроходен кораб идващ срещу нас. | Кораб с механичен двигател на ход с дължина по-голяма от 50 метра. | Кораб зает с влачене. |
| 277 | Кораб с механичен двигател на ход, с дължина по- голяма от 50 метра трябва да показва следните светлини: | 1. предна топова, 2. втора топова, 3. бордови и 4. кърмова. | 1.една топова, 2.бордови, 3. кърмова. | 1.една топова, 2.една бяла кръгововидима, 3.бордови и 4.кърмова. | 1.предна топова, 2.втора топова и 3.бордови. |

| 278 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб с механичен двигател на ход с дължина по-голяма от 50 метра движи се наляво. | Ветроходен кораб идващ срещу нас. | Кораб с механичен двигател на ход с дължина по-малка от 50 метра. | Кораб зает с влачене. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 279 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб с механичен двигател на ход с дължина по-малка от 50 метра. | Кораб зает с влачене. | Кораб с механичен двигател на ход с дължина по-голяма от 50 метра движи се надясно. | Ветроходен кораб идващ срещу нас. |
| 280 | Кораб на въздушна възглавница, когато е в неводоизместващо положение, трябва да показва: | Жълта кръгововидима пробляскваща светлина в допълнение на светлините за кораб с механичен двигател на ход. | Червена кръгововидима пробляскваща светлина. | Зелена кръгововидима пробляскваща светлина. | Зелена кръгововидима пробляскваща светлина. |
| 281 | Кой кораб носи тези светлини? | Ветроходен кораб, идва срещу нас. | Кораб зает с влачене, идва срещу нас. | Кораб на въздушна възглавница, идва срещу нас. | Риболовен кораб, идва срещу нас. |
| 282 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб на въздушна възглавница, виждаме кърмата. | Ветроходен кораб, виждаме кърмата. | Пилотски кораб, виждаме кърмата. | Риболовен кораб, виждаме кърмата. |
| 283 | Кой кораб носи тези светлини? | WIG водолетателен съд, когато излита, каца и лети близо до повърхноста . | Кораб на въздушна възглавница. | Пилотски кораб. | Риболовен кораб. |
| 284 | WIG плавателен съд, когато излита, каца и лети близо до повърхноста, трябва в допълнение на светлините за кораб с механичен двигател да показва: | Високо интензивна кръгововидима пробляскваща червена светлина. | Високо интензивна кръгововидима пробляскваща зелена светлина. | Високо интензивна кръгововидима пробляскваща жълта светлина. | Високо интензивна кръгововидима пробляскваща бяла светлина. |

| 285 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб на въздушна възглавница. | Пилотски кораб. | Риболовен кораб. | Кораб с механичен двигател на ход, с дължина по-малка от 7 метра и скорост по-малка от 7 възла. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 286 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, тласкан напред, не е свързан с тласкача твърдо в едно цяло. | Кораб, влачен на борд. | Кораб, по-къс от 50 метра влачи друг кораб. | Влачен кораб, или частично потопен обект. |
| 287 | Виждате следния знак. Какво означава? | Специален. "Тук преминават подводни тръбопроводи." | Северен кардинален знак. "Мини на Север от мен." | Безопасни води. "Тук водите са плавателни." | Латерален. "Основния път е наляво." |
| 288 | Виждате следния знак. Какво означава? | Източен кардинален знак. "Мини на изток от мен." | Специален. "Това са граници на подводни кариери." | Безопасни води. "Тук водите са плавателни." | Латерален. "Основния път е наляво." |
| 289 | Виждате следния знак. Какво означава? | Специален. "Район за отдих и развлечения". | Южен кардинален. "Мини на Юг от мен." | Латерален. "Основния път е надясно" | Безопасни води. "Тук водите са плавателни." |
| 290 | Виждате следния знак. Какво означава? | Безопасни води. "Тук водите са плавателни." | Специален. "Това е район за военни учения." | Латерален. "Основният път е наляво" | Източен кардинален знак. "Мини на Изток от мен." |
| 291 | Виждате следния знак. Какво означава? | Безопасни води. "Тук водите са плавателни." | Южен кардинален. "Мини на Юг от мен." | Специален. "Това е район за военни учения." | Латерален. "Основният път е надясно" |

| 292 | Виждате следния знак. Какво означава? | Латерален. "Основният път е наляво" | Безопасни води. "Тук водите са плавателни." | Западен кардинален. "Мини на Запад от мен." | Специален. "Район за отдих и развлечения". |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 293 | Виждате следния знак. Какво означава? | Безопасни води. "Тук водите са плавателни." | Специален. "Това е район за военни учения." | Латерален. "Основният път е надясно" | Западен кардинален. "Мини на Запад от мен." |
| 294 | Виждате следните знаци. Какво означават? | Северен кардинален. "Мини на Север от мен." | Латерален. "Основният път е надясно." | Латерален. "Основният път е наляво." | Безопасни води. "Тук водите са плавателни." |
| 295 | Виждате следните знаци. Какво означават? | Безопасни води. "Тук водите са плавателни." | Латерален. "Основния път е надясно." | Латерален. "Основният път е наляво." | Северен кардинален. "Мини на Север от мен." |
| 296 | Виждате следните знаци. Какво означават? | Специален. "Това са граници на подводни кариери." | Източен кардинален. "Мини на Изток от мен." | Латерален. "Основният път е наляво." | Северен кардинален. "Мини на Север от мен." |
| 297 | Виждате следните знаци. Какво означават? | Специален. "Тук преминават подводни тръбопроводи." | Латерален. "Основният път е наляво." | Южен кардинален. "Мини на Юг от мен." | Северен кардинален. "Мини на Север от мен." |
| 298 | Виждате следните знаци. Какво означават? | Западен кардинален. "Мини на Запад от мен." | Източен кардинален. "Мини на Запад от мен." | Латерален. "Основният път е наляво." | Специален. "Район за отдих и развлечения". |

| 299 | Виждате следните знаци. Какво означават? | Безопасни води. "Тук водите са плавателни." | Латерален. "Основният път е надясно." | Специален. "Това е район за военни учения." | Западен кардинален. "Мини на Запад от мен." |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, тласкан напред, не е свързан с тласкача твърдо в едно цяло. | Кораб, влачен на борд. | Влачен кораб, или частично потопен обект. | Кораб, по-дълъг от 50 метра влачи друг кораб. |
| 301 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, по-дълъг от 50 метра, влачи друг кораб, дължина на влекалото по- голяма от 200 метра. | Кораб, по-къс от 50 метра влачи друг кораб. | Влачен кораб, или частично потопен обект, широк повече от 25 метра. | Кораб, влачен на борд. |
| 302 | Кой кораб носи този знак през деня? | Кораб, тласкан напред, не е свързан с тласкача твърдо в едно цяло. | Влачен кораб, или частично потопен обект. | Влачещ кораб, дължината на влекалото е повече от 200 метра. | Влачещ кораб, дължината на влекалото е по-малка от 200 метра. |
| 303 | Кой кораб носи този знак през деня? | Влачен кораб, дължината на влекалото е по-малка от 200 метра. | Влачен кораб, дължината на влекалото е повече от 200 метра. | Кораб, влачен на борд. | Кораб, тласкан напред. |
| 304 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, по-дълъг от 50 метра, влачи друг кораб, дължина на влекалото по-голяма от 200 метра. | Влачен кораб, дължината на влекалото е повече от 200 метра. | Кораб, по-къс от 50 метра влачи друг кораб, движи се надясно. | Кораб, тласкан напред. |
| 305 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, по- дълъг от 50 метра, влачи друг кораб, дължина на влекалото по- голяма от 200 метра,движи се надясно. | Кораб, по-къс от 50 метра влачи друг кораб, движи се надясно. | Кораб, по-къс от 50 метра влачи друг кораб, движи се наляво. | Влачещ кораб, дължината на влекалото е по-малка от 200 метра. |

| 306 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, по-къс от 50 метра влачи друг кораб, движи се надясно. | Кораб, тласкан напред. | Влачещ кораб, дължината на влекалото е по-голяма от 200 метра. | Кораб, по-къс от 50 метра влачи друг кораб, движи се наляво. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, буксиращ друг кораб на борд, движи се надясно. | Кораб, буксиращ друг кораб на борд, движи се наляво. | Кораб, буксиращ друг кораб на борд, идва срещу нас. | Кораб, тласка напред. |
| 308 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, по-къс от 50метратласка друг кораб, движи се надясно. | Кораб, буксиращ друг кораб на борд, идва срещу нас. | Кораб, по-къс от 50 метра тласка друг кораб, движи се срещу нас. | Кораб, тласкан напред. |
| 309 | Кой кораб носи тези светлини? | Koраб, по-дълъг от 50 метра, буксира друг кораб и е ограничен във възможността си да маневрира, влекалото е по- дълго от 200 метра. | Кораб, по-къс от 50 метра, влачи кораб и е ограничен във възможността си да маневрира. | Влачещ кораб, дължината на влекалото е по-голяма от 200 метра, влачи кораб ограничен от своето газене. | Влачещ кораб, дължината на влекалото е по-голяма от 200 метра, влачи кораб без управление. |
| 310 | Кой кораб носи тези светлини? | Риболовен кораб, вижда се кърмовата му част. | Пилотски кораб, вижда се кърмовата му част. | Кораб, зает с влачене и е ограничен в способността си да маневрира. | Кораб, ограничен от своето газене. |
| 311 | Кой кораб носи тези светлини? | Влачен незабележим или частично потопен обект, по-къс от 100 метра и ширина, по-малка от 25 метра. | Влачен незабележим или частично потопен обект, по-къс от 100 метра и ширина, по-голяма от 25 метра. | Влачен незабележим или частично потопен обект, по-дълъг от 100 метра и ширина, по-малка от 25 метра. | Влачен незабележим или частично потопен обект, по-дълъг от 100 метра и ширина, по-голяма от 25 метра. |
| 312 | Къде се поставят знаците за отделни опасности? | На опасни места, които са заобиколени с безопасни плавателни води. | На места, където каналите се разделят. | На места, където каналите се съединяват. | На места, означаващи райони за военни учения. |

| 313 | Какви топови фигури имат знаците за отделни опасности? | Два червени конуса един над друг. | Два черни конуса един над друг. | Две черни сфери една над друга. | Две червени сфери една над друга. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314 | Виждате следните топови фигури. На какъв знак се поставят? | Знак за безопасни води. | Знак за отделни опасности. | Латерален знак. | Кардинален знак. |
| 315 | Какъв цвят имат знаците за отделни опасности? | Жълт. | Червен. | Червени и бели вертикални ленти. | Черен с една или повече червени хоризонтални ленти. |
| 316 | Какъв цвят и характеристики има светлината на знаците за отделни опасности (ако са снабдени с такава)? | Бяла, групово пробляскваща с два проблясъка. | Бяла, затъмняваща. | Жълта, групово затъмняваща. | Червена или зелена групово пробляскваща. |
| 317 | Виждате следния знак. Какво означава? | Знак за безопасни води. | Кардинален знак. | Знак за отделни опасности. | Латерален знак. |
| 318 | Виждате следния знак. Какво означава? | Латерален знак. | Кардинален знак. | Знак за безопасни води. | Знак за отделни опасности. |
| 319 | Виждате следните знаци. Какво означават? | Знак за отделни опасности. | Знак за безопасни води. | Латерален знак. | Кардинален знак. |
| 320 | Виждате следните знаци. Какво означават? | Знак за безопасни води. | Знак за отделна опасност. | Латерален знак. | Кардинален знак. |
| 321 | За какво се използват знаците за безопасни води. | За да покаже, че обозначения район е за военни учения. | За да покаже, че основния канал се разделя. | За да се обозначи отделна опасност. | За да покаже, че всички води около знака са плавателни. |
| 322 | Какви топови фигури имат знаците за безопасни води? | Един жълт, кръстовиден. | Две черни, сферични. | Една червена, сферична. | Две червени, сферични. |
| 323 | Как са оцветени знаците за безопасни води? | Бели и червени вертикални ленти. | Жълти, с червени хоризонтални ленти. | Черни, с червени хоризонтални ленти. | Черни, с жълти хоризонтални ленти. |

| 324 | Виждате следния сферичен знак. Какво означава? | Знак за отделни опасности. | Знак за безопасни води. | Латерален знак. | Кардинален знак. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325 | Виждате следния стълбовиден знак. Какво означава? | Кардинален знак. | Латерален знак. | Знак за безопасни води. | Знак за отделни опасности. |
| 326 | Виждате следния стълбовиден знак. Какво означава? | Знак за отделни опасности. | Кардинален знак. | Латерален знак. | Знак за безопасни води. |
| 327 | Виждате следната веха. Какво означава? | Кардинален знак. | Латерален знак. | Знак за отделни опасности. | Знак за безопасни води. |
| 328 | Кой кораб носи тези светлини? | Влачен незабележим или частично потопен обект, по-дълъг от 100 метра и ширина, по-голяма от 25 метра. | Влачен незабележим или частично потопен обект, по-къс от 100 метра и ширина, по-голяма от 25 метра | Влачен незабележим или частично потопен обект, по-къс от 100 метра и ширина, по-малка от 25 метра. | Влачен незабележим или частично потопен обект, по-дълъг от 100 метра и ширина, по-малка от 25 метра. |
| 329 | Кой кораб носи тези светлини? | Влачен незабележим или частично потопен обект, по-дълъг от 100 метра и ширина, по-голяма от 25 метра. | Влачен незабележим или частично потопен обект, по-къс от 100 метра и ширина, по-малка от 25 метра. | Влачен незабележим или частично потопен обект, по-дълъг от 100 метра и ширина, по-малка от 25 метра. | Влачен незабележим или частично потопен обект, по-къс от 100 метра и ширина, по-голяма от 25 метра. |

| 330 | Кой кораб носи тези светлини? | Ветроходен кораб на ход, движи се срещу нас. | Риболовен кораб. | Кораб, зает с риболов и не трали. | Кораб без управление. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331 | Кой кораб носи тези светлини? | Влачен полупотънал, или частично потопен обект. | Ветроходен кораб, по-дълъг от 20 метра, идващ срещу нас. | Риболовен кораб. | Ветроходен кораб, по-къс от 20 метра, идващ срещу нас. |
| 332 | Кой кораб носи този знак през деня? | Ветроходен кораб под ветрила, на който работи и механичния двигател. | Кораб, зает с тралене. | Влачен полупотънал, или частично потопен обект. | Кораб, ограничен от своето газене. |
| 333 | Кой кораб носи тези светлини? | Ветроходен кораб, по- дълъг от 20 метра, движи се надясно. | Риболовен траулер, по-дълъг от 50 метра, виждаме левия му борд. | Риболовен траулер, спуска мрежите си. | Риболовен траулер, вдига мрежите си. |
| 334 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, зает с риболов, с изключение на корабите, заети с тралене. | Риболовен траулер, вдига мрежите си. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, движи се срещу нас. | Кораб, без управление. |
| 335 | Кой кораб носи този знак през деня? | Влачен полупотънал, или частично потопен обект, влекалото е по-дълго от 200 метра. | Кораб, движи се едновременно с ветрила и механичен двигател. | Кораб, без управление. | Кораб, зает с риболов. |

| 336 | Кой кораб носи тези светлини? | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, спуска трала си, движи се надясно. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, обира трала си, движи се надясно. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, закачил трала си. | Кораб, зает с риболов, с изключение на корабите, заети с тралене. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 337 | Кой кораб носи тези светлини? | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, спуска трала си, движи се срещу нас. | Кораб, зает с риболов, с изключение на корабите, заети с тралене. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, обира трала си, движи се срещу нас. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, закачил трала си. |
| 338 | Кой кораб носи тези светлини? | Риболовен траулер, закачил трала си, няма ход относно водата. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, обира трала си. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, спуска трала си. | Кораб, зает с риболов, с изключение на корабите, заети с тралене. |
| 339 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, зает с риболов, с изключение на корабите, заети с тралене. | Риболовен траулер, закачил трала си. | Риболовен траулер, обира трала си. | Риболовен траулер, спуска трала си, виждаме кърмата му. |
| 340 | Виждате следната веха. Какво означава? | Знак за безопасни води. | Знак за отделни опасности. | Латерален знак. | Кардинален знак. |
| 341 | За какво се използват специалните знаци? | Да укажат на морелавателя особености или обекти, посочени в навигационните пособия за плаване. | За дублиране на знаци за нови опасности. | Да укажат, че водите около тях са плавателни. | Да означат началните точки на фарватерите. |
| 342 | Какви топови фигури имат специалните знаци? | Два черни конуса един над друг. | Една жълта кръстовидна фигура. | Две черни сфери една над друга. | Една червена цилиндрична фигура. |
| 343 | Какъв цвят имат специалните знаци? | Черен, с червени хоризонтални ленти. | Червен. | Жълт. | Зелен с черни вертикални ленти. |
| 344 | Какъв цвят имат светлините на специалните знаци (когато са осветени)? | Бял. | Червен. | Зелен. | Жълт. |

| 345 | Виждате следната топова фигура. На какъв знак се поставя? | За изолирана опасност. | За безопасни води. | Кардинален. | Специален. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 346 | Виждате следния стълбовиден знак. Какво означава? | Знак за безопасни води. | Специален знак. | Знак за отделни опасности. | Кардинален знак. |
| 347 | Виждате следния цилиндричен знак. Какво означава? | Специален знак. | Знак за безопасни води. | Знак за отделни опасности. | Кардинален знак. |
| 348 | Виждате следната веха. Какво означава? | Знак за безопасни води. | Знак за отделни опасности. | Кардинален знак. | Специален знак. |
| 349 | Виждате следния цилиндричен знак. Какво означава? | Кардинален знак. | Знак за безопасни води. | Специален знак. | Знак за отделни опасности. |
| 350 | Виждате следния сферичен знак. Какво означава? | Специален знак. | Знак за отделни опасности. | Знак за безопасни води. | Кардинален знак. |
| 351 | Виждате следния коничен знак. Какво означава? | Кардинален знак. | Специален знак. | Знак за безопасни води. | Знак за отделни опасности. |

| 352 | Кой кораб носи тези светлини? | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, обира трала си. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, спуска трала си. | Риболовен кораб, който не е траулер, мрежите му са разстояние над 150 метра от него. | Риболовен траулер, спуска трала си, виждаме кърмата му. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353 | Кой кораб носи тези светлини? | Риболовен кораб, който не е траулер, няма ход относно водата или риболува на котва. | Риболовен траулер, спуска трала си, виждаме кърмата му. | Ветроходен кораб на ход, виждаме кърмата му. | Кораб без управление. |
| 354 | Кой кораб носи тези светлини? | Риболовен кораб, който не е траулер, няма ход относно водата или риболува на котва. | Риболовен кораб, който не е траулер, мрежите му са над 150 метра от него. | Ветроходен кораб на ход, виждаме кърмата му. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, спуска трала си. |
| 355 | Кой кораб носи тези светлини? | Риболовен кораб, който не е траулер, няма ход относно водата, мрежите му са над 150 метра от него. | Ветроходен кораб на ход, виждаме кърмата му. | Кораб без управление. | Риболовен траулер, спуска трала си, виждаме кърмата му. |
| 356 | Кой кораб носи тези светлини? | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, спуска трала си. | Риболовен траулер, спуска трала си, виждаме кърмата му. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, обира трала си, движи се наляво. | Риболовен траулер, по-дълъг от 50 метра, обира трала си, движи се наляво. |
| 357 | Кой кораб носи тези светлини? | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, спуска трала си. | Риболовен траулер, по-дълъг от 50 метра, обира трала си, движи се надясно. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, обира трала си, движи се наляво. | Риболовен траулер, по-дълъг от 50 метра, спуска трала си, движи се наляво. |
| 358 | Кой кораб носи тези светлини? | Риболовен траулер, по-дълъг от 50 метра, обира трала си, движи се срещу нас. | Риболовен траулер, по-дълъг от 50 метра, спуска трала си, движи се наляво. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, обира трала си, движи се наляво. | Риболовен траулер, по-дълъг от 50 метра, обира трала си, движи се надясно. |

| 359 | Кой кораб носи тези светлини? | Риболовен кораб, който не е траулер, мрежите му са над 150 метра от него, движи се срещу нас. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, обира трала си, движи се наляво. | Риболовен кораб, който не е траулер, мрежите му са над 150 метра от него, движи се наляво. | Риболовен кораб, който не е траулер, мрежите му са над 150 метра от него, движи се надясно. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 | Кой кораб носи тези светлини? | Риболовен кораб, който не е траулер, мрежите му са над 150 метра от него, движи се срещу нас. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, обира трала си, движи се наляво. | Риболовен кораб, който не е траулер, мрежите му са над 150 метра от левия му борд, виждаме кърмата | Риболовен кораб, който не е траулер, мрежите му са над 150 метра от него, движи се надясно. |
| 361 | Кой кораб носи тези светлини? | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, обира трала си, движи се надясно. | Риболовен траулер, по-дълъг от 50 метра, обира трала си, движи се надясно. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, обира трала си, движи се наляво. | Риболовен траулер, по-дълъг от 50 метра, спуска трала си, движи се надясно. |
| 362 | Кой кораб носи тези светлини? | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, спуска трала си, движи се наляво. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, спуска трала си, движи се надясно. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, обира трала си, движи се надясно. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, обира трала си, движи се на ляво. |
| 363 | За кои кораби се прилагат MППСМ? | Всички кораби по-големи от 500 GT. | Всички кораби с дължина по- голяма от 20 метра. | Всички морски кораби в открито море и свързаните с него води. | Всички кораби освен риболовните. |
| 364 | Кораб "ограничен в способността си да маневрира" е: | Кораб зает с драгажни дейности. | Кораб зает с риболов. | Ветроходен кораб на ветрила. | Претоварен кораб. |
| 365 | Кога корабите се считат във видимост един с друг? | Когато се наблюдават чрез РЛС. | Когато поддържат радиотелефонна връзка. | Когато се наблюдават чрез РЛС и поддържат радиотелефонна връзка. | Само тогава, когато могат да се наблюдават зрително. |
| 366 | Изразът "на ход" означава, : | Че корабът не е на котва. | Че корабът не е на котва, не е завързан за брега и не е заседнал. | Че корабът не е завързан за брега. | Че корабът не е заседнал. |
| 367 | Думата "дължина" на кораба означава: | Теоретичната дължина на кораба. | Конструктивната дължина на кораба. | Дължината между перпендикулярите. | Най-голямата дължина на кораба. |
| 368 | Опасност от сблъскване съществува: | Когато пеленга към приближаващия кораб се изменя значително. | Когато пеленга към приближаващия кораб не се изменя значително. | Когато пеленга към приближаващия кораб се изменя надясно. | Когато приближаващия кораб се намира от десния ни борд. |
| 369 | В теснини или фарватери кои кораби не трябва да затрудняват движението на останалите? | Които са заети с риболов. | Които са с дължина по-малка от 20 метра. | Ветроходните. | Всички кораби изброени в другите отговори. |
| 370 | В теснини или фарватер два продължителни и два къси звукови сигнала означават: | "Имам намерение да ви изпреваря от левия борд". | "Имам намерение да ви изпреваря от десния борд". | "Изменям своя курс наляво". | "Изменям своя курс надясно". |
| 371 | В теснини или фарватери два продължителни и един къси звукови сигнала означават: | "Имам намерение да ви изпреваря от левия борд". | "Имам намерение да ви изпреваря от десния борд". | "Изменям своя курс наляво". | "Изменям своя курс надясно". |

| 372 | В теснини или фарватери един продължителен, един къс, един продължителен и един къс звукови сигнала означават: | "Имам намерение да ви изпреваря от левия борд". | "Имам намерение да ви изпреваря от десния борд". | "Моите двигатели работят на заден ход". | "Съгласен съм да бъда изпреварен". |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 373 | В теснини или фарватери най-малко пет къси и чести звукови или светлинни сигнала означават: | "Имам намерение да ви изпреваря от левия борд". | "Имам намерение да ви изпреваря от десния борд". | "Съмнявам се във вашите намерения и действия". | "Съгласен съм да бъда изпреварен". |
| 374 | В теснини или фарватери един продължителен звуков сигнал означава: | "Имам намерение да ви изпреваря от левия борд". | "Имам намерение да ви изпреваря от десния борд". | Кораб, който приближава завой и може да не вижда други кораби. | "Съгласен съм да бъда изпреварен". |
| 375 | В теснини или фарватери, когато бъде чут един продължителен звуков сигнал, това означава: | Отговор на кораб, който приближава завой и може да не вижда други кораби. | "Имам намерение да ви изпреваря от левия борд". | "Имам намерение да ви изпреваря от десния борд". | "Съгласен съм да бъда изпреварен". |
| 376 | Кой кораб носи тези светлини? | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра,спуска трала си, движи се наляво. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра,спуска трала си, движи се надясно. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, обира трала си, движи се надясно. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, обира трала си, движи се надясно. |
| 377 | Кой кораб носи тези светлини? | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра,спуска трала си, движи се наляво. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра,спуска трала си, движи се надясно. | Риболовен траулер, по-къс от 50 метра, обира трала си, движи се надясно. | Риболовен траулер, по-дълъг от 50 метра, обира трала си, движи се надясно. |
| 378 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб без управление, вижда се кърмовата му част. | Пилотски кораб, вижда се кърмовата му част. | Ветроходен кораб, вижда се кърмовата му част. | Риболовен кораб, виждаме кърмата. |
| 379 | Виждате следните светлини. Те са показват от: | Риболовни кораби по-къси от 50 метра, тралят с близначен трал, движат се наляво. | Риболовни кораби по къси от 50 метра, тралят с близначен трал, движат се надясно. | Риболовни кораби по дълги от 50 метра, тралят с близначен трал, движат се наляво. | Риболовни кораби по-дълги от 50 метра, тралят с близначен трал, движат се надясно. |
| 380 | Виждате следните светлини: | Риболовни кораби по-къси от 50 метра, тралят с близначен трал, който е закачен за препятствие, не се движат относно водата. | Риболовни кораби по-къси от 50 метра, тралят с близначен трал, движат се наляво. | Риболовни кораби по-къси от 50 метра, тралят с близначен трал, движат се надясно. | Риболовни кораби по-дълги от 50 метра, тралят с близначен трал, движат се наляво. |

| 381 | Виждате следните светлини: | Риболовни кораби по-къси от 50 метра, тралят с близначен трал, движат се наляво. | Риболовни кораби по-къси от 50 метра, тралят с близначен трал, движат се надясно. | Риболовни кораби по-дълги от 50 метра, тралят с близначен трал, движат се наляво. | Риболовни кораби по-дълги от 50 метра, тралят с близначен трал, движат се надясно. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, ограничен в способността си да маневрира. | Кораб без управление, няма ход относно водата. | Риболовен кораб, който не трали. | Ветроходен кораб. |
| 383 | Кой кораб носи този знак през деня? | Кораб, ограничен в способността си да маневрира. | Кораб без управление. | Риболовен кораб, който не трали. | Ветроходен кораб. |
| 384 | В теснина или фарватер чувате един продължителен звук Как трябва да отговорите? | Два продължителни звука. | Един продължителен звук. | Един продължителен и два къси звука. | Един продължителен и един къс звука. |
| 385 | Ако свирките на кораба са на разстояние по-голямо от 100 метра една от друга: | Не трябва да се използват. | Трябва да се използват една след друга. | Трябва да се използват и двете свирки. | Трябва да се използва само едната свирка. |
| 386 | При ограничена видимост чувате един продължителен звук през интервал около 2 минути. | Кораб с механичен двигател, движи се относно водата. | Кораб, без управление. | Влачен кораб. | Кораб, ограничен в способността си да маневрира. |
| 387 | При ограничена видимост чувате два продължителни звука през интервал около 2 минути. | Кораб с механичен двигател, движи се относно водата. | Кораб, без управление. | Кораб с механичен двигател, няма ход относно водата. | Кораб, ограничен в способността си да маневрира. |
| 388 | При ограничена видимост чувате един продължителен и два къси звука през интервал около 2 минути. | Кораб с механичен двигател, движи се относно водата. | Влачен кораб. | Кораб, ограничен в способността си да маневрира. | Кораб с механичен двигател, няма ход относно водата. |
| 389 | При ограничена видимост чувате един продължителен и два къси звука през интервал около 2 минути. | Кораб с механичен двигател, движи се относно водата. | Влачен кораб. | Кораб с механичен двигател, няма ход относно водата. | Кораб, без управление. |

| 390 | При ограничена видимост чувате един продължителен и два къси звука през интервал около 2 минути. | Кораб, ограничен от своето газене. | Кораб с механичен двигател, движи се относно водата. | Влачен кораб. | Кораб с механичен двигател, няма ход относно водата. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 391 | При ограничена видимост чувате един продължителен и два къси звука през интервал около 2 минути. | Кораб с механичен двигател, движи се относно водата. | Ветроходен кораб. | Кораб с механичен двигател, няма ход относно водата. | Влачен кораб. |
| 392 | При ограничена видимост чувате един продължителен и два къси звука през интервал около 2 минути. | Кораб с механичен двигател, движи се относно водата. | Кораб с механичен двигател, няма ход относно водата. | Кораб, зает с риболов. | Влачен кораб. |
| 393 | При ограничена видимост чувате един продължителен и два къси звука през интервал около 2 минути. | Кораб, който влачи или тласка друг кораб. | Влачен кораб. | Кораб с механичен двигател, движи се относно водата. | Кораб с механичен двигател, няма ход относно водата. |
| 394 | При ограничена видимост чувате един продължителен и три къси звука през интервал около 2 минути. | Заседнал кораб. | Влачен кораб, или последния от тях, ако има екипаж. | Кораб с механичен двигател, движи се относно водата. | Кораб с механичен двигател, няма ход относно водата. |

| 395 | При ограничена видимост чувате чести удари с камбана последвани от един къс, един дълъг и един къс сигнала със свирка: | Влачен кораб, или последния от тях, ако има екипаж. | Кораб, зает с риболов. | Заседнал кораб. | Кораб на котва. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 396 | При ограничена видимост чувате: | Влачен кораб, или последния от тях, ако има екипаж. | Кораб, зает с риболов. | Заседнал кораб. | Кораб на котва. |
| 397 | В теснини или фарватери кои кораби не трябва да затрудняват движението на останалите? | Корабите с механичен двигател на ход. | Корабите ограничени от своето газене. | Корабите заети с риболов. | Корабите ограничени в способността си да маневрират. |
| 398 | В теснини или фарватери кои кораби не трябва да затрудняват движението на останалите? | Корабите с механичен двигател на ход. | Koрабите с дължина, по-малка от 20 метра. | Корабите ограничени от своето газене. | Корабите ограничени в способността си да маневрират. |
| 399 | В теснини или фарватери кои кораби не трябва да затрудняват движението на останалите? | Ветроходните кораби. | Корабите ограничени в способността си да маневрират. | Корабите с механичен двигател на ход. | Корабите ограничени от своето газене. |
| 400 | Трябва ли да се избягва заставането на котва в теснина? | Не трябва. | Трябва, ако обстоятелствата на случая позволяват. | Не трябва, ако кораба е ветроходен. | Не трябва, ако кораба е по-малък от 20 метра. |
| 401 | Koраб, който използва схема за разделно движение,трябва: | Да не навлиза в крайбрежната зона за движение. | Да не извършва риболовна дейност. | Да се движи в съответния коридор в общоприетата посока. | Да не пресича разделителната линия. |
| 402 | Koраб, който използва схема за разделно движение,трябва: | Да не извършва риболовна дейност. | Да не навлиза в крайбрежната зона за движение. | Да се придържа по-далеч от разделителната линия. | Да не пресича разделителната линия. |
| 403 | До схемата за разделно движение, кои кораби могат да използват крайбрежната зона? | Кораби с дължина по- малка от 20 метра. | Корабите ограничени в способността си да маневрират. | Корабите ограничени от своето газене. | Всички кораби. |
| 404 | До схемата за разделно движение, кои кораби могат да използват крайбрежната зона? | Корабите ограничени от своето газене. | Ветроходните. | Всички кораби. | Корабите ограничени в способността си да маневрират. |
| 405 | До схемата за разделно движение, кои кораби могат да използват крайбрежната зона? | Корабите ограничени от своето газене. | Всички кораби. | Корабите ограничени в способността си да маневрират. | Корабите заети с риболов. |
| 406 | Какво означава звуковия сигнал в ораничена видимост? | Кораб, зает с риболов. | Кораб, изпълняващ пилотски задължениа на ход. | Заседнал кораб. | Кораб на котва. |
| 407 | Какво означава звуковия сигнал подаван през 2 минути в ораничена видимост? | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, изпълнява дейността си на котва. | Кораб, изпълняващ пилотски задължениа на ход. | Заседнал кораб. | Кораб с механичен двигател, няма ход относно водата. |

| 408 | Какво означава звуковия сигнал подаван през 2 минути в ограничена видимост? | Кораб с механичен двигател, няма ход относно водата. | Кораб с механичен двигател, движи се относно водата. | Кораб, зает с риболов, когато е на котва. | Кораб, изпълняващ пилотски задължениа на ход. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409 | Кораб с дължина, по-малка от 12 метра длъжен ли е да подава сигналите на "Правилата" за ограничена видимост? | Не е длъжен, но трябва да подава друг ефективен сигнал през по-малко от 2 мин. | Длъжен е, когато е в котвена стоянка, или близо до нея. | Длъжен е, при всички обстоятелства. | Длъжен е, когато няма управление. |
| 410 | Ако кораба има две топови светлини: | Минималното вертикално разстояние между двете е 3 метра. | Минималното вертикално разстояние между двете е 1 метър. | Минималното вертикално разстояние между двете е 2 метра. | Минималното вертикално разстояние между двете е 4.5 метра. |
| 411 | Необходимо ли е да има минимално вертикално разстояние между топовите светлини на кораб с две топови? | Не е необходимо, ако бордовите светлини не се сливат с топовите. | Не е необходимо. | Необходимо е. | Необходимо е ако кораба е по-къс от 20 метра. |
| 412 | На кораб с дължина между 12 и 20 метра топовата светлина да бъде разположена: | На не по-малко от 2.5 метра над планшира. | На не по-малко от 2.5 метра над корпуса. | На не по-малко от 2.5 метра над надстройката. | На не по-малко от 2.5 метра над бордовите светлини. |
| 413 | На кораб с дължина над 20 метра предната топова светлина да бъде разположена: | На не по-малко от 6 метра, но не е необходимо на височина по-голяма от 12 метра над бордовите светлини. | На не по-малко от 6 метра, но не е необходимо на височина по-голяма от 12 метра над корпуса. | На не по-малко от 6 метра, но не е необходимо на височина по-голяма от 12 метра над планшира. | На не по-малко от 6 метра, но не е необходимо на височина по-голяма от 12 метра над надстройката. |
| 414 | Бордовите светлини на кораб с механичен двигател трябва да бъдат разположени: | На височина, не по-голяма от 3/4 от височината на задната топова светлина над корпуса. | На височина, не по-голяма от 1/4 от височината на предната топова светлина над надстройката. | На височина, не по-голяма от 1/4 от височината на задната топова светлина над планшира. | На височина, не по-голяма от 3/4 от височината на предната топова светлина над корпуса. |
| 415 | Когато бордовите светлини са комбинирани в един фенер, те трябва да бъдат разположени: | Не по-малко от 1 метър по-ниско от топовата светлина. | Не по-малко от 2 метра по-ниско от топовата светлина. | Не по-малко от 3 метра по-ниско от топовата светлина. | Не по-малко от 4 метра по-ниско от топовата светлина. |
| 416 | Когато са поставени две котвени светлини, предната трябва да бъде: | По-ниско от задната с не по-малко от 4.5 метра. | По-високо от задната с не по-малко от 4.5 метра | По-ниско от задната с не по-малко от 6 метра. | По-високо от задната с не по-малко от 6 метра. |
| 417 | До схемата за разделно движение, кои кораби могат да използват крайбрежната зона? | Всички кораби. | Кораби, които са на път за или от пристанище. | Корабите ограничени от своето газене. | Корабите ограничени в способността си да маневрират. |
| 418 | До схемата за разделно движение, кои кораби могат да използват крайбрежната зона? | Корабите ограничени от своето газене. | Корабите ограничени в способността си да маневрират. | Всички кораби. | Mорско съоръжение или конструкция. |
| 419 | До схемата за разделно движение, кои кораби могат да използват крайбрежната зона? | Корабите, които избягват непосредствена опасност. | Корабите ограничени от своето газене. | Корабите ограничени в способността си да маневрират. | Всички кораби. |
| 420 | Кои кораби могат да навлизат в разделителната зона на схема за разделно движение? | Корабите заети с риболов. | Военните кораби. | Всички кораби. | Хидросамолетите. |
| 421 | Кои кораби могат да навлизат в разделителната зона на схема за разделно движение? | Военните кораби. | Корабите, които маневрират за избягват на непосредствена опасност. | Хидросамолетите. | Всички кораби. |
| 422 | В схема за разделно движение, кои кораби не трябва да затрудняват преминаването на другите? | Корабите ограничени от своето газене. | Корабите ограничени в способността си да маневрират. | Корабите с механичен двигател на ход. | Корабите заети с риболов. |
| 423 | В схема за разделно движение, кои кораби не трябва да затрудняват преминаването на koрабите с механичен двигател? | Кораби с дължина по- малка от 20 метра. | Корабите ограничени от своето газене. | Корабите ограничени в способността си да маневрират. | Корабите заети с водолазна дейност. |

| 424 | В схема за разделно движение, кои кораби не трябва да затрудняват преминаването на koрабите с механичен двигател? | Корабите ограничени от своето газене. | Корабите ограничени в способността си да маневрират. | Корабите заети с водолазна дейност. | Ветроходните кораби. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 425 | Кораб, който не използва схемата за разделно движение, трябва: | Да се държи на възможно по-голямо разстояние от нея. | Да се движи успоредно на нея. | Да не я пресича. | Да я заобиколи. |
| 426 | Трябва ли да се избягва заставането на котва в схема за разделно движение? | Не трябва. | Трябва, доколкото това е практически възможно. | Не трябва, ако кораба е ветроходен. | Не трябва, ако кораба е по-малък от 20 метра. |
| 427 | Трябва ли да се избягва пресичане на коридорите на схема за разделно движение? | Не трябва, ако кораба е ветроходен. | Не трябва. | Да, но ако кораба е принуден, пресичането да става доколкото е възможно под прав ъгъл. | Не трябва, ако кораба е по-малък от 20 метра. |
| 428 | Ветроходни кораби се сближават, кой на кого отстъпва път? | Корабът, с ляв галс, на корабът с десен галс. | Корабът, с десен галс, на корабът с ляв галс. | Корабът, който вижда другия от левия си борд. | Корабът, който вижда другия от десния си борд. |
| 429 | Предната котвена светлина трябва да бъде разположена на височина: | Не по-малко от 6 метра над корпуса. | Не по-малко от 9 метра над корпуса. | Не по-малко от 12 метра над корпуса. | Не по-малко от 3 метра над корпуса. |
| 430 | Вертикалното разстояние м/у топовите свелини да е такова, че да се виждат над и отделно на разстояние 1 000 метра: | Когато кораба е натоварен. | Когато кораба е празен. | При всеки нормален диферент на кораба. | При всеки нормален крен на кораба. |
| 431 | Когато корабът има две топови светлини, хоризонталното разстояние между тях трябва да бъде: | Не по-малко 20 метра. | Не по-малко от 30 метра. | Не по-малко от 40 метра. | Не по-малко от половината от дължината на кораба. |
| 432 | Когато корабът има две топови светлини, предната топова светлина трябва да бъде разположена на разстояние от носа: | Не по-малко от 1/4 от дължината на кораба. | Не по-голямо от 1/4 от дължината на кораба. | Не по-малко 20 метра. | Не по-малко от 40 метра. |
| 433 | На кораб с дължина 20 метра и повече, бордовите светлини трябва да са разположени: | Зад предната топова свтлина. | Пред предната топова свтлина. | Зад втората топова светлина. | На разстояние 1/2 от дължината на кораба. |
| 434 | Какъв трябва да бъде цветът на щитоветете за бордовите светлини? | От десния борд-зелен. | От левия борд-червен. | Матово-черно. | Бял. |
| 435 | Какъв трябва да бъде цветът на знаците? | Зелен. | Черен. | Червен. | Бял. |
| 436 | Сферата трябва да има диаметър: | 1 метър. | 2 метра. | Не по-голям от 0.6 метра. | Не по-малък от 0.6 метра |
| 437 | Какви размери трябва да има конусът? | Диаметър на основата не по-малък от 0.6 метра, и височина равна на диаметъра. | Диаметър на основата не по-малък от 0.6 метра, и височина, два пъти по- голяма от диаметъра. | Диаметър на основата не по-малък от 1 метър, и височина равна на диаметъра. | Диаметър на основата не по-малък от 1 метър, и височина, два пъти по- голяма от диаметъра. |
| 438 | Какви размери трябва да има цилиндърът? | Диаметър, не по-малък от 1 метър, и височина, два пъти по- голяма от диаметъра. | Диаметър, не по-малък от 1 метър, и височина, колкото диаметъра. | Диаметър, не по-малък от 0.6 метра, и височина, два пъти по-голяма от диаметъра. | Диаметър, не по-малък от 0.6 метра, и височина, колкото диаметъра. |
| 439 | Какви размери трябва да има ромба? | Диаметър, не по-малък от 1 метър, и височина, два пъти по-голяма от диаметъра. | Диаметър, не по-малък от 1 метър, и височина, колкото диаметъра. | Диаметър, не по-малък от 0.6м, и височина, колкото диаметъра. | Диаметър не по-малък от 0.6 метра, и височина, два пъти по-голяма от диаметъра. |
| 440 | Какво трябва да бъде вертикалното разстояние между знаците? | Разстоянието е без значение. | Колкото размерите им. | Най-много 1.5 метра | Най-малко 1.5 метра. |
| 441 | Чувате експлозивни сигнали през интервал от около 1 мин. Какво означава това? | Кораб е загубил управление. | Кораб поставя кабели. | Танкер е направил разлив. | Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ. |
| 442 | Чувате непрекъснат звуков сигнал, подаван от апарат за мъгла. Какво означава това? | Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ. | Сигнал за обръщане на внимание. | Военен кораб извършва маневра. | Кораб е загубил управление. |
| 443 | Ветроходни кораби се сближават, кой на кого отстъпва път? | Koрабът, от подветрената, на корабът от наветрената. | Корабът, който вижда другия от левия си борд, на виждания. | Корабът, от наветрената страна, на подветрения. | Корабът, който вижда другия от десния си борд, на виждания. |
| 444 | На ветроходен кораб, коя страна се счита надветрена? | Страната, на която сочи главното ветрило. | Страната, противоположна на тази, на която се намира главното ветрило. | Страната, от която духа вятъра. | Страната, на която е накренен кораба. |

| 445 | Всеки кораб, които изпреварва друг е длъжен: | Да го изпревари от левия борд. | Да се свърже по радиотелефонна връзка с изпреварвания. | Да се държи встрани от пътя на изпреварвания кораб. | Да информира изпреварвания кораб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 446 | Кога корабът се счита за изпреварващ? | Когато вижда само кърмовата светлина на изпреварвания кораб. | Когато вижда една бордова и една топова светлина на изпреварвания кораб. | Когато вижда изпреварвания кораб пред траверса си. | Когато се движи с по-голяма скорост от изпреварвания кораб. |
| 447 | Когато корабът се съмнява дали се явява изпреварващ, е длъжен: | Да не предприема изпреварване. | Да намали скоростта си. | Да промени курса си. | Да счита, че това е така и да действа по съответния начин. |
| 448 | Два кораба с механични двигатели се сближават на противоположни курсове и има опасност от сблъскване, всеки от тях е длъжен: | Да намали скоростта си. | Да измени курса си наляво за разминаване с десни бордове. | Да измени курса си надясно така, че да се разминат с леви бордове. | Да осъществи УКВ връзка с насрещния кораб. |
| 449 | Два кораба с механични двигатели се движат на пресичащи се курсове и има опасност от сблъскване. Кой отстъпва път? | Който вижда другия от левия си борд. | Който вижда другия от десния си борд. | Който може да пресече курса на другия. | Който не може да пресече курса на другия. |
| 450 | Кораб, който отстъпва път, трябва: | Да предприеме своевременно решителни действия, за да се размине чисто с другия кораб. | Да намали скоростта си. | Да осъществи УКВ връзка с насрещния кораб. | Да измени курса си наляво за разминаване с десни бордове. |
| 451 | Кораб, на който се отстъпва път е длъжен: | Да измени курса си наляво за разминаване с десни бордове. | Да намали скоростта си. | Да осъществи УКВ връзка с насрещния кораб. | Да не променя курса и скоростта си. |
| 452 | Кораб, зает с риболов трябва да отстъпи път на: | Кораб, с механичен двигател на ход. | Ветроходен кораб. | Хидросамолет, когато е на вода. | Кораб, ограничен в способността си да маневрира. |
| 453 | Кораб, зает с риболов трябва да отстъпи път на: | Кораб без управление. | Кораб, с механичен двигател на ход. | Ветроходен кораб. | Хидросамолет, когато е на вода. |
| 454 | Кораб, зает с риболов трябва да отстъпи път на: | Кораб, с механичен двигател на ход. | Хидросамолет, когато е на вода. | Кораб ограничен от своето газене. | Ветроходен кораб. |
| 455 | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, трябва да отстъпи път на: | Кораб, с механичен двигател на ход. | Кораб без управление. | Кораб ограничен от своето газене. | Ветроходен кораб. |
| 456 | Чувате непрекъснат звуков сигнал, подаван от апарат за мъгла. Какво означава това? | Кораб обслужва водолази. | Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ. | Кораб вади потънал обект. | Военен кораб извършва маневра. |
| 457 | Чувате непрекъснат звуков сигнал, подаван от апарат за мъгла. Какво означава това? | Сигнал за обръщане на внимание. | Кораб обслужва водолази. | Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ. | Военен кораб извършва маневра. |
| 458 | Виждате червени звездни ракети през кратки интервали от време. Какво означава това? | Сигнал за обръщане на внимание. | Кораб обслужва водолази. | Кораб е загубил управление. | Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ. |
| 459 | Виждате червени звездни ракети през кратки интервали от време. Какво означава това? | Кораб обслужва водолази. | Кораб вади потънал обект. | Военен кораб извършва маневра. | Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ. |
| 460 | Виждате червени звездни ракети през кратки интервали от време: | Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ. | Кораб обслужва водолази. | Кораб е загубил управление. | Сигнал за обръщане на внимание. |
| 461 | Чувате по радиотелеграфа или друга сигнална система (SOS) по Морзовата азбука: | Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ. | Кораб обслужва водолази. | Кораб е загубил управление. | Сигнал за обръщане на внимание. |

| 462 | Чувате по радиотелефона думата "Мейдей": | Кораб обслужва водолази. | Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ. | Нужен ми е буксир. | Кораб е загубил управление. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 463 | По Международния код за сигналите виждате флаговете NC (Новембер-Чарли): | Кораб е загубил управление. | Кораб обслужва водолази. | Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ. | Нужен ми е буксир. |
| 464 | Виждате квадратен флаг с поставена над или под него сфера или предмет, подобен на сфера: | Кораб обслужва водолази. | Корабът ми е под карантина. | Нужен ми е буксир. | Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ. |
| 465 | По Международния код за сигналите виждате флаговете NC (Новембер-Чарли) | Кораб обслужва водолази. | Кораб, поставящ кабели. | Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ. | Нужен ми е буксир. |
| 466 | Виждате квадратен флаг с поставена над или под него сфера или предмет, подобен на сфера: | Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ. | Кораб обслужва водолази. | Нужен ми е буксир. | Кораб, поставящ кабели. |
| 467 | Виждате излизащи от някакви съдове пламъци на палубата на друг кораб: | Кораб обслужва водолази. | Кораб, поставящ кабели. | Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ. | Нужен ми е буксир. |
| 468 | Виждате червена парашутна ракета или фалшвеер: | Кораб обслужва водолази. | Нужен ми е буксир. | Кораб, поставящ кабели. | Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ. |
| 469 | Виждате излизащи от някакви съдове пламъци на палубата от друг кораб: | Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ. | Нужен ми е буксир. | Кораб обслужва водолази. | Кораб, поставящ кабели. |

| 470 | Виждате димен сигнал с оранжев цвят: | Нужен ми е буксир. | Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ. | Кораб, поставящ кабели. | Кораб обслужва водолази. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 471 | Ветроходен кораб на ход, трябва да отстъпи път на: | Кораб без управление. | Хидросамолет, когато е на вода. | Кораб на въздушна възглавница. | Кораб, с механичен двигател на ход. |
| 472 | Ветроходен кораб на ход, трябва да отстъпи път на: | Хидросамолет, когато е на вода. | Кораб на въздушна възглавница. | Кораб, с механичен двигател на ход. | Кораб ограничен от своето газене. |
| 473 | Ветроходен кораб на ход, трябва да отстъпи път на: | Кораб на въздушна възглавница. | Кораб, ограничен в способността си да маневрира. | Кораб, с механичен двигател на ход. | Хидросамолет, когато е на вода. |
| 474 | Ветроходен кораб на ход, трябва да отстъпи път на: | Кораб, с механичен двигател на ход. | Хидросамолет, когато е на вода. | Кораб, зает с риболов. | Кораб на въздушна възглавница. |
| 475 | Кораб ограничен от своето газене, трябва да отстъпи път на: | Кораб без управление. | Ветроходен кораб. | Хидросамолет, когато е на вода. | Кораб, зает с риболов. |
| 476 | Кораб ограничен от своето газене, трябва да отстъпи път на: | Хидросамолет, когато е на вода. | Кораб, зает с риболов. | Кораб, ограничен в способността си да маневрира. | Ветроходен кораб. |
| 477 | Кораб, с механичен двигател на ход, трябва да отстъпи път на: | Пилотски кораб. | Кораб на въздушна възглавница | Хидросамолет, когато е на вода. | Кораб без управление. |
| 478 | Кораб, с механичен двигател на ход, трябва да отстъпи път на: | Кораб на въздушна възглавница. | Хидросамолет, когато е на вода. | Кораб, ограничен в способността си да маневрира. | Пилотски кораб. |
| 479 | Кораб, с механичен двигател на ход, трябва да отстъпи път на: | Кораб, зает с риболов. | Пилотски кораб. | Кораб на въздушна възглавница. | Хидросамолет, когато е на вода. |
| 480 | Кораб, с механичен двигател на ход, трябва да отстъпи път на: | Хидросамолет, когато е на вода. | Ветроходен кораб. | Кораб на въздушна възглавница. | Пилотски кораб. |
| 481 | При плаване в ограничена видимост, за кои кораби се отнасят МППСМ? | За всички кораби, които не са във видимост един с друг. | Които са във видимост един с друг. | Които са с дължина по-малка от 12 метра. | Които са с дължина по-малка от 7 метра. |
| 482 | При плаване в ограничена видимост, всеки кораб трябва: | Да не изпреварва другия кораб. | Да не изменя курса си наляво. | Да не изменя курса си надясно. | Да се движи с безопасна скорост. |
| 483 | При плаване в ограничена видимост, всеки кораб с механичен двигател трябва: | Да се движи на най-малък ход. | Да не изменя курса си наляво. | Да държи машините си готови за незабавна маневра. | Да не изменя курса си надясно. |
| 484 | При ограничена видимост, когато откривате кораб само с радиолокатор, трябва: | Да определи дали се създава ситуация на прекомерно сближение. | Да намали хода си до минимум. | Да влезе във връзка с другия кораб. | Да не изменя курса си наляво. |
| 485 | При ограничена видимост, откривате кораб само с радиолокатор, трябва: | Да намали хода си до минимум. | Да определи дали съществува опасност от сблъскване. | Да не изменя курса си наляво. | Да влезе във връзка с другия кораб. |
| 486 | При ограничена видимост, когато откривате кораб само с радиолокатор и има опасност от сблъскване, трябва да се избягва: | Изменението на скоростта. | Изменението на курса. | Изменение на курса надясно ако другия се намира пред траверса и не е изпреварван. | Изменение на курса наляво, ако другия се намира пред траверса и не е изпреварван. |
| 487 | Виждате бавно и повтарящо се вдигане и спускане на ръце, протегнати встрани: | Кораб обслужва водолази. | Кораб, поставящ кабели. | Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ. | Нужен ми е буксир. |
| 488 | Виждате бавно и повтарящо се вдигане и спускане на ръце, протегнати встрани: | Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ. | Кораб, поставящ кабели. | Нужен ми е буксир. | Кораб обслужва водолази. |
| 489 | Разрешава ли се сигналите за бедствие да се използват за други цели? | Разрешава се, когато корабите са във видимост един с друг. | Разрешава се, при ограничена видимост. | Разрешава се. | Забранява се. |
| 490 | Допуска ли се използването на сигнали, които могат да се приемат погрешно като сигнали за бедствие? | Допуска се, ако кораба извършва водолазна дейност. | Допуска се, когато кораба е загубил управление. | Допуска се, когато кораба е влачен. | Не се допуска. |

| 491 | За разпознаване от въздуха виждате на палубата на кораб оранжево платнище с вписани черен квадрат и кръг. | Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ. | Кораб, поставящ кабели. | Нужен ми е буксир. | Кораб обслужва водолази. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 492 | Виждате цветно петно на повърхността на водата: | Кораб, поставящ кабели. | Кораб търпи бедствие и се нуждае от помощ. | Кораб обслужва водолази. | Нужен ми е буксир. |
| 493 | Какви видове знаци съдържа комбинираната система IALA? | Кардинални, латерални, знаци за изолирана опасност, знаци за безопасни води и специални знаци. | Кардинални, латерални и специални знаци. | Кардинални и латерални. | Кардинални, латерални, знаци за безопасни води и специални. |
| 494 | Какви цветове са латералните знаци на IALA? | Черен и червен. | Жълт. | Червен и зелен. | Черен и жълт. |
| 495 | Какви цветове имат светлините на латералните знаци на IALA? | Червен и зелен. | Жълт. | Черен и жълт. | Черен и червен. |
| 496 | Каква е формата на топовите фигури (ако има такива) на левите латерални знаци на IALA? | Конична, с върха на горе. | Цилиндрична. | Сферична. | "X"-образна. |
| 497 | Каква е формата на топовите фигури (ако има такива) на десните латерални знаци на IALA? | Конична, с върха на горе. | Цилиндрична. | Сферична. | "X"-образна. |
| 498 | В кои райони се прилагат латералните знаци на IALA? | Райони A, B и C . | Район А. | Район В. | Райони А и B. |
| 499 | Плавате в район А, виждате червен цилиндричен буй. Какво означава? | Района е за отдих и развлечения. | Мини на Запад от мен. | Лява страна на основната посока за движение. | Основният път е на надясно. |
| 500 | Плавате в район А, виждате червен стълбовиден буй. Какво означава? | Мини на Запад от мен. | Лява страна на основната посока за движение. | Основният път е на наляво. | Район за военни учения. |
| 501 | Плавате в район А, виждате червена веха Какво означава? | Мини на Запад от мен. | Район за военни учения. | Основният път е на надясно. | Лява страна на основната посока за движение. |
| 502 | Плавате в район А, виждате зелен коничен буй. Какво означава? | Място, където преминават подводни кабели и тръбопроводи. | Мини на Запад от мен. | Дясна страна на основната посока за движение. | Основният път е на наляво. |
| 503 | При ограничена видимост, когато откривате кораб само с радиолокатор и има опасност от сблъскване, трябва да се избягва: | Изменение на курса надясно ако другия се намира пред траверса и не е изпреварван. | Изменението на скоростта. | Изменение на курса към страната на кораб, който се намира зад, или на траверса ни. | Изменението на курса. |
| 504 | При ограничена видимост,когато чувате пред траверса си сигнал за мъгла от друг кораб, трябва: | Да намалите скоростта на кораба до минималната, за да поддържате курса си. | Да промените курса си надясно. | Да промените курса си наляво. | Да извършите поворот. |

| 505 | При ограничена видимост, когато чувате пред траверса си сигнал за мъгла от друг кораб, трябва: | Да извършите поворот. | Да промените курса си наляво. | Да се движите с голяма предпазливост, и ако е необходимо, да спрете движението си. | Да промените курса си надясно. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506 | При какви метеорологични условия корабите показват светлини и знаци? | При силно вълнение и видимост, под 1 морска миля. | При видимост над 2 морски мили. | При видимост под 2 морски мили. | При всякакви. |
| 507 | Светлините на корабите се показват: | От изгрева до залеза на Слънцето. | От залеза до изгрева на Слънцето. | От 08.00 часа до 20.00 часа на съответния часови пояс. | От 20.00 часа до 08.00 часа на съответния часови пояс. |
| 508 | Светлините на корабите се показват: | От изгрева до залеза на Слънцето, когато е ограничена видимостта. | От изгрева до залеза на Слънцето. | От 20.00 часа до 08.00 часа на съответния часови пояс. | От 08.00 часа до 20.00 часа на съответния часови пояс |
| 509 | Светлините на корабите се показват: | При всички обстоятелства, когато се счете за необходимо. | От 20.00 часа до 08.00 часа на съответния часови пояс. | От 08.00 часа до 20.00 часа на съответния часови пояс. | От изгрева до залеза на Слънцето. |
| 510 | Правилата относно знаците трябва да се изпълняват през: | Деня. | Деня и нощта. | От 20.00 часа до 08.00 часа на съответния часови пояс. | От 20.00 часа до 08.00 часа на съответния часови пояс. |
| 511 | Какъв е цвета на топовата светлина? | Зелен. | Бял. | Жълт. | Червен. |
| 512 | Къде е разположена топовата светлина на кораба? | На височина не по-малка от 1 метър над корпуса. | В диаметралната равнина на кораба. | В мидела на кораба. | На най–видно място. |
| 513 | Какъв сектор от хоризонта осветява топовата светлина на кораба? | 180 градуса. | 360 градуса. | 112.5 градуса. | 225 градуса. |
| 514 | Какви цветове показват бордовите светлини? | Зелен на десния борд и червен на левия. | Червен на десния борд и зелен на левия. | Зелен и на двата борда. | Червен и на двата борда. |
| 515 | Какъв сектор от хоризонта осветява всяка една от бордовите светлини? | 90 градуса. | 180 градуса. | 135 градуса. | 112.5 градуса. |
| 516 | Какъв цвят показва кърмовата светлина на кораба? | Червен. | Зелен. | Бял. | Жълт. |
| 517 | Какъв сектор от хоризонта осветява кърмовата светлина на кораба? | 90 градуса. | 180 градуса. | 135 градуса. | 112.5 градуса. |
| 518 | Какъв е цвета на светлината за влачене? | Жълт. | Червен. | Зелен. | Бял. |
| 519 | Какъв сектор от хоризонта осветява светлината за влачене на кораба? | 180 градуса. | 90 градуса. | 112.5 градуса. | 135 градуса. |
| 520 | Плавате в район А, виждате зелен стълбовиден буй. Какво означава? | Границите на подводни кариери. | Дясна страна на основната посока за движение. | Мини на Север от мен. | Основният път е надясно. |
| 521 | Плавате в район А, виждате зелена веха. Какво означава? | Дясна страна на основната посока за движение. | Мини на Север от мен. | Знак, поставен в Системата за разделно движение. | Основният път е надясно. |

| 522 | Плавате в район А, виждате цилиндричен буй. Какво означава? | Знак за означаване на средствата от Системата за събиране на данни са Световния океан. | Мини на Север от мен. | Дясна страна на основната посока за движение. | Основният път е надясно. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 523 | Плавате в район А, виждате веха. Какво означава? | Дясна страна на основната посока за движение. | Основният път е надясно. | Знак, поставен в Системата за разделно движение. | Мини на Изток от мен. |
| 524 | Плавате в район А, виждате коничен буй. Какво означава? | Основният път е наляво. | Границите на подводни кариери. | Мини на Север от мен. | Лява страна на основната посока за движение. |
| 525 | Плавате в район А, виждате стълбовиден буй. Какво означава? | Знак за означаване на средствата от Системата за събиране на данни са Световния океан. | Основният път е наляво. | Мини на Север от мен. | Лява страна на основната посока за движение. |
| 526 | Плавате в район А, виждате веха. Какво означава? | Лява страна на основната посока за движение. | Мини на Север от мен. | Основният път е наляво. | Място, където преминават подводни кабели. |
| 527 | Плавате в район B, виждате зелен цилиндричен буй. Какво означава? | Лява страна на основната посока за движение. | Мини на Север от мен. | Основният път е наляво. | Район за военни учения. |

| 528 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, движи се наляво. | Кораб без управление, движи се наляво. | Риболовен кораб, който не трали, движи се наляво. | Ветроходен кораб, движи се наляво. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 529 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, движи се надясно. | Ветроходен кораб, движи се надясно. | Кораб без управление, движи се надясно. | Риболовен кораб, който не трали, движи се надясно. |
| 530 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, по-дълъг от 50 метра, ограничен в способността си да маневрира, движи се надясно. | Кораб, по-къс от 50 метра, ограничен в впособността си да маневрира, движи се надясно. | Кораб, зает със сложна буксировка, движи се надясно. | Кораб по-дълъг от 50 метра, без управление, движи се надясно. |
| 531 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, няма ход относно водата. | Кораб без управление, движи се надясно. | Риболовен кораб, който не трали, движи се надясно. | Ветроходен кораб, движи се наляво. |
| 532 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб по-дълъг от 50 метра, без управление, движи се срещу нас. | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, извършва буксировка. | Риболовен кораб, който не трали, движи се срещу нас. | Ветроходен кораб, движи се срещу нас. |
| 533 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, извършва буксировка. | Кораб по-дълъг от 50 метра, без управление, движи се срещу нас. | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, по-къс от 50 метра. | Ветроходен кораб, движи се срещу нас. |
| 534 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, извършва буксировка. | Кораб без управление, по-дълъг от 100 метра движи се срещу нас. | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, по-къс от 50 метра. | Кораб, по-дълъг от 50 метра, без управление, движи се срещу нас. |

| 535 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, вижда се кърмата му. | Кораб по-дълъг от 50 метра, без управление, вижда се кърмата му. | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, извършва буксировка. | Риболовен кораб, който не трали, вижда се кърмата му. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 536 | Кой кораб носи тeзи знаци? | Кораб, ограничен от своето газене, на котва. | Кораб без управление, на котва. | Риболовен кораб, който не трали, на котва. | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, на котва. |
| 537 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, няма ход относно водата. | Кораб по-дълъг от 50 метра, без управление, вижда се кърмата му. | Кораб, зает с буксировка и е ограничен във възможността си да маневрира. | Риболовен кораб, който не трали, вижда се кърмата му |
| 538 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, зает с драгажни дейности на ход, свободен за преминаване е левия му борд. | Кораб без управление, свободен за преминаване е левия му борд. | Кораб, зает с драгажни дейности на котва. | Риболовен кораб, мрежите са от десния му борд. |
| 539 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, зает с драгажни дейности на котва, свободен за преминаване е левия му борд. | Кораб без управление, свободен за преминаване е левия му борд | Кораб, зает с драгажни дейности на котва. | Риболовен кораб, мрежите са от десния му борд. |
| 540 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, зает с тралене на мини с дължина под 50 метра, движи се надясно. | Кораб, зает с тралене на мини с дължина под 50 метра, движи се наляво. | Кораб, зает с тралене на мини с дължина над 50 метра, движи се наляво. | Кораб, зает с тралене на мини с дължина над 50 метра, движи се надясно. |
| 541 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, зает с тралене на мини с дължина под 50 метра, движи се надясно. | Кораб, зает с тралене на мини с дължина над 50 метра, движи се наляво. | Кораб, зает с тралене на мини с дължина над 50 метра, движи се надясно. | Кораб, зает с тралене на мини с дължина под 50 метра, движи се наляво. |

| 542 | Кой кораб носи тeзи знаци? | Кораб, ограничен в способността си да маневрира. | Кораб, зает с миночистачни дейности. | Кораб без управление. | Риболовен кораб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 543 | Виждате светлините и знаците на кораб, зает с миночистачни дейности. Какво означават? | Опасно е приближаването на друг кораб на разстояние, по-малко от 1 000 метра. | Опасно е изпреварването на виждания кораб от десния му борд. | Опасно е изпреварването на виждания кораб от левия му борд. | Опасно е приближаването на друг кораб на разстояние, по-малко от 500 метра. |
| 544 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, няма ход относно водата. | Кораб, зает с буксировка и е ограничен във възможността си да маневрира. | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, вижда се десния борд. | Кораб, ограничен в способността си да манев-рира, вижда се левия. |
| 545 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, на котва. | Кораб без управление, вижда се кърмовата му част. | Риболовен кораб, няма движение относно водата. | Пилотски кораб, вижда се кърмовата му част. |
| 546 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, по-дълъг от 50 метра, влачи друг кораб, движи се наляво. | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, на котва. | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, вижда се десния борд. | Кораб по-дълъг от 50 метра, без управление, вижда се левия му борд. |
| 547 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, по-къс от 50 метра, влачи друг кораб, движи се надясно. | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, вижда се левия борд. | Кораб по-дълъг от 50 метра, без управление, вижда се левия му борд. | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, на котва. |
| 548 | Кой кораб носи тeзи знаци? | Кораб, зает с буксировка и е ограничен във възможността си да маневрира. | Кораб ограничен в способността си да маневрира. | Кораб без управление. | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, на котва. |

| 549 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, зает с буксировка и е ограничен във възможността си да маневрира. | Кораб без управление, вижда се левия му борд. | Кораб ограничен в способността си да маневрира, движи се наляво. | Кораб ограничен в способността си да маневрира, движи се надясно. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 550 | Кой кораб носи тези светлини? | Пилотски кораб, вижда се кърмовата му част. | Кораб без управление, няма ход относно водата. | Риболовен кораб, няма движение относно водата. | Кораб без управление, на ход, виждаме кърмата му. |
| 551 | Кой кораб носи тези светлини? | Пилотски кораб, вижда се кърмовата му част. | Кораб без управление, няма ход относно водата. | Риболовен кораб, няма движение относно водата. | Кораб без управление, на ход, виждаме десния му борд. |
| 552 | Кой кораб носи този флаг през деня? | Пилотски кораб. | Кораб без управление. | Риболовен кораб. | Кораб, зает с водолазна дейност. |
| 553 | Кой кораб носи тeзи светлини? | Кораб, зает с водолазна дейност. | Пилотски кораб. | Риболовен кораб. | Кораб без управление. |
| 554 | Кой кораб носи тeзи светлини? | Кораб, ограничен от своето газене, по- дълъг от 50 метра, идва срещу нас. | Кораб, зает с водолазна дейност, по- дълъг от 50 метра , идва срещу нас. | Кораб, зает с водолазна дейност, по- къс от 50 метра , идва срещу нас. | Кораб без управление, идва срещу нас. |
| 555 | Кой кораб носи тeзи светлини? | Кораб, ограничен от своето газене, по- дълъг от 50 метра, идва срещу нас. | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, на котва. | Кораб, ограничен от своето газене, по- дълъг от 50 метра, движи се наляво. | Кораб без управление, движи се наляво. |

| 556 | Кой кораб носи тeзи светлини? | Кораб, ограничен в способността си да маневрира, на котва. | Кораб, ограничен от своето газене, виждаме кърмата. | Кораб без управление, на котва. | Кораб без управление, вижда се кърмата. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 557 | Кой кораб носи тeзи светлини? | Кораб, ограничен от своето газене, по- дълъг от 50 метра, движи се наляво. | Кораб без управление, движи се надясно. | Кораб, ограничен от своето газене, по- къс от 50 метра, движи се надясно. | Кораб, ограничен от своето газене, по- дълъг от 50 метра, движи се надясно. |
| 558 | Кой кораб носи тeзи светлини? | Кораб, ограничен от своето газене. | Кораб без управление. | Кораб, ограничен в способността си да маневрира. | Риболовен кораб. |
| 559 | Кой кораб носи този знак през деня? | Заседнал кораб. | Кораб на ход. | Кораб на котва. | Кораб, ограничен от своето газене. |
| 560 | Кой кораб носи тези светлини? | Заседнал кораб. | Кораб на котва. | Ветроходен кораб. | Кораб на ход. |
| 561 | Кой кораб носи тези светлини? | Заседнал кораб. | Кораб на котва. | Ветроходен кораб. | Кораб на ход. |
| 562 | Кой кораб носи тези светлини? | Пилотски кораб на ход, движи се срещу нас. | Ветроходен кораб, движи се срещу нас. | Кораб без управление, движи се срещу нас. | Риболовен кораб,движи се срещу нас. |

| 563 | Кой кораб носи тези светлини? | Ветроходен кораб, движи се надясно. | Пилотски кораб на ход, движи се надясно. | Пилотски кораб на ход, движи се наляво. | Риболовен кораб, движи се надясно. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564 | Кой кораб носи тези светлини? | Ветроходен кораб, вижда се кърмата. | Пилотски кораб на ход, вижда се кърмата. | Заседнал кораб. | Риболовен кораб,вижда се кърмата. |
| 565 | Кой кораб носи тези светлини? | Ветроходен кораб, на ход. | Риболовен кораб, движи се наляво. | Пилотски кораб на ход, движи се наляво. | Заседнал кораб. |
| 566 | Кой кораб носи тези светлини? | Пилотски кораб на котва, по-дълъг от 50метра, изпълнява задълженията си. | Ветроходен кораб, на ход. | Риболовен кораб, на котва. | Заседнал кораб на котва. |
| 567 | Кой кораб носи тези светлини? |  | Кораб без управление, движи се на заден ход. | Риболовен кораб, мрежите са пуснати, от ляв борд. | Пилотски кораб на въздушна възглавница. |
| 568 | Кой кораб носи този знак през деня? | Ветроходен кораб. | Кораб без управление. | Риболовен кораб. | Пилотски кораб. |
| 569 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, по-дълъг от 50 метра, на котва. | Кораб без управление. | Пилотски кораб. | Риболовен кораб. |

| 570 | Кой кораб носи тази светлина? | Пилотски кораб, изпълнява задълженията си. | Кораб без управление, на ход. | Кораб, по-къс от 50 метра, на котва. | Риболовен кораб, тралира. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 571 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб без управление, виждаме левия му борд. | Заседнал кораб с дължина по-малка от 50 метра. | Пилотски кораб. | Риболовен кораб, тралира. |
| 572 | Кой кораб носи тези светлини? | Заседнал кораб с дължина по-голяма от 50 метра | Заседнал кораб с дължина по-малка от 50 метра. | Пилотски кораб. | Риболовен кораб, трали. |
| 573 | Кой кораб носи тези знаци през деня? | Кораб без управление. | Риболовен кораб. | Пилотски кораб. | Заседнал кораб. |
| 574 | Кораб, с дължина по-малка от 7 метра, длъжен ли е да показва светлините и знаците за "Кораби на котва" | Не е длъжен. | Длъжен е при всички обстоятелства. | Длъжен е, когато е в теснина. | Не е длъжен, когато няма котва. |
| 575 | Кораб, с дължина по-малка от 7 метра, длъжен ли е да показва светлините и знаците за "Кораби на котва" | Длъжен е, когато е във фарватер. | Длъжен е при всички обстоятелства. | Не е длъжен. | Не е длъжен, когато няма котва. |
| 576 | Кораб, с дължина по-малка от 7 метра, длъжен ли е да показва светлините и знаците за "Кораби на котва" | Не е длъжен. | Длъжен е, когато е в котвена стоянка, или близо до нея. | Не е длъжен, когато няма котва. | Длъжен е при всички обстоятелства. |
| 577 | Кораб, с дължина по-малка от 7 метра, длъжен ли е да показва светлините и знаците за "Кораби на котва" | Длъжен е при всички обстоятелства. | Не е длъжен. | Длъжен е, когато е в райони, където обикновено плават други кораби. | Не е длъжен, когато няма котва. |
| 578 | Кораб, с дължина по-малка от 12 метра, длъжен ли е да показва светлините и знаците за "Заседнали кораби" | Длъжен е, когато е заседнал в теснина или фарватер. | Длъжен е, когато е в котвена стоянка, или близо до нея. | Длъжен е при всички обстоятелства. | Не е длъжен. |
| 579 | Какви звукосигнални средства трябва да има кораб с дължина над 12 метра, но по-къс от 100 метра? | Свирка и камбана. | Свирка, камбана и гонг. | Свирка. | Камбана. |

| 580 | Какви звукосигнални средства трябва да има кораб с дължина над 100 метра? | Свирка и камбана. | Камбана и гонг. | Гонг. | Свирка, камбана и гонг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 581 | Чувате един къс звук или виждате един къс проблясък: | "Имам намерение да ви изпреваря от левия борд". | "Имам намерение да ви изреваря от десния борд. | "Изменям своя курс наляво" | "Изменям своя курс надясно". |
| 582 | Чувате два къси звука или виждате два къси проблясъка: | "Имам намерение да ви изпреваря от левия борд". | "Имам намерение да ви изреваря от десния борд. | "Изменям своя курс наляво" | "Изменям своя курс надясно". |
| 583 | Чувате три къси звука или виждате три къси проблясъка: | "Двигателите ми работят на заден ход". | "Нямам ход относно водата". | "Изменям своя курс надясно". | "Изменям своя курс наляво". |
| 584 | Намирате се в теснина или фарватер и чувате два продължителни и един къс звук: | "Имам намерение да ви изпреваря от левия борд". | "Имам намерение да ви изпреваря от десния борд". | "Изменям своя курс надясно". | "Изменям своя курс наляво". |
| 585 | Намирате се в теснина или фарватер и чувате един продължителен, един къс, един продължителен и един звук: | "Съгласен съм да бъда изпреварен". | "Изменям своя курс надясно". | "Нямам ход относно водата". | "Изменям своя курс наляво". |
| 586 | Корабите са във видимост и се сближават, чувате най малко пет къси сигнала: | "Не разбирам вашите действия, взетите от вас мерки за избягване на сблъскване не са достатъчни". | Сигнал за бетствие. | "Нямам ход относно водата". | "Нямам управление". |

| 587 | В теснина или фарватер подавате един продължителен звук. Какво означава? | "Буксирам друг кораб." | "Изменям своя курс надясно". | "Може да не виждам друг кораб поради завой или препятствие." | "Нямам ход относно водата". |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 588 | В теснина или фарватер чувате един продължителен звук Какво означава? | Насрещният кораб буксира друг кораб. | Насрещният кораб изменя курса си надясно. | Насрещният кораб няма управление. | Може да не виждам друг кораб поради завой или препятствие. |
| 589 | Виждате цилиндричен знак с вертикални сини и жълти полоси. Какво означава? | Кардинален знак. | Латерален знак. | Знак за нова навигационна опасност. | Специален знак. |
| 590 | Кой кораб носи тези светлини? | Кораб, зает с тралене на мини с дължина под 50 метра, движи се надясно. | Кораб, зает с тралене на мини с дължина над 50 метра, движи се надясно. | Кораб, зает с тралене на мини с дължина над 50 метра, движи се наляво. | Кораб, зает с тралене на мини с дължина под 50 метра, движи се наляво. |
| 591 | На какво минимално разстояние трябва да се вижда кърмовата светлина на кораби с дължина по-малка от 12 метра? | 5 морски мили. | 2 морски мили. | 3 морски мили. | 1 морска миля. |
| 592 | На какво минимално разстояние трябва да се вижда зелената кръгововидима светлина на кораби с дължина по-малка от 12 метра? | 5 морски мили. | 3 морски мили. | 2 морски мили. | 1 морска миля. |
| 593 | Шквалът е: | Неочаквано краткотрайно усилване на вятъра. | Маломащабен вихър. | Намаляване на силата на вятъра. | Ураганен вятър. |
| 594 | Местните признаци на времето: | Оказват съществено значение. | Не оказват значение. | Не е необходимо се следят. | Начин за прогнозиране на времето без прибори. |
| 595 | Релефът на дъното и очертанията на брега: | Не оказват влияние върху статичната и динамична характеристика на течението. | Оказват влияние върху теченията. | Оказват влияние само на статичната характеристика на течението. | Влияят върху скоростта на приливите и отливите. |
| 596 | При плаване в крайбрежни води данните за местоположението се проверяват посредством: | Само с визуални определения. | Визуални и радарни определения. | Радарни и ехолотни определения. | С хронометър. |
| 597 | При наблюдение на един ориентир, мястото на кораба може да бъде определено: | Само по Крюиз-пеленг. | Само по пеленг и вертикален ъгъл. | По два хоризонтални ъгъла. | По пеленг и вертикален ъгъл или по Крюйз пеленг. |
| 598 | На навигационната карта в Меркаторска проекция локсодромията се изобразява като: | Права линия. | Част от окръжност. | Част от хипербола. | S-образна линия. |
| 599 | Върху елементите на вълнението влияние оказват: | Посоката, скоростта, продължителността на действие на вятъра и разгона. | Само действието на вятъра. | Само посоката на вятъра. | Само релефът на шелфа. |
| 600 | Навигационен ориентир на н. Галата е: | Масивната сграда на ресторант „Галата”. | Фар с пробляскваща светлина. | Метален пилон – фермена кострукция. | Кръстът на местната църква. |
| 601 | Аладжа банка се намира в района: | Пред н. Галата. | Пред КК „Албена”. | Пред КК „Златни пясъци”. | На юг от Созопол. |

| 602 | Плаващият знак на Аладжа банка огражда навигационна опасност от: | Запад. | Изток. | Север. | Юг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 603 | Бреговата крайбрежна ивица от н. Екрене до КК „Албена” е: | Камениста. | Тиня, раковини и миди. | Пясък, плажове. | Силно нарязана. |
| 604 | Фар Екрене се намира: | На юг от н. Черни нос. | На север от КК ”Златни пясъци”. | На юг от устието на р.Камчия. | На Змийския остров. |
| 605 | Нос Свети Атанас се намира: | На юг от р. Камчия. | На север от н. Черни нос. | На север от н. Калиакра. | На о-в Свети Иван. |
| 606 | Нос Калиакра е: | Висок и скалист, почвата и скалите са оцветени в червено. | Нисък и песъчлив, почвата е оцветена в бяло. | Висок, горист, преобладава зеления цвят. | Нисък, силно издаден в морето горист нос. |
| 607 | Нос Емине е: | Висок, стръмен бряг, пластовете са наклонени, почвата е бяла. | Висок, скалист,почвата и скалите са червени. | Висок, горист, преобладава зеления цвят. | Нисък, заоблен, полегат бряг. |
| 608 | Линиите свързващи точки с една и съща дълбочина върху морската карта се наричат: | Изолинии. | Изогони. | Изобати. | Изобари. |
| 609 | Магнитна аномалия по Българското черноморско крайбрежие има в района на: | н. Калиакра. | Варненския залив. | Бургаския залив. | Маслен нос. |
| 610 | Основната причина за наличието на вятър е: | Разликата в атмосферното налягане между различни точки от земното кълбо. | Различната степен на облачност в районите. | Денонощното въртене на земята. | Топли и студени морски течения. |
| 611 | За посока на вятъра се приема: | Посоката, в която се движи вятъра (излиза от компаса). | Север, изток, запад, юг. | Посоката, от която идва (влиза в компаса). | Всяка посока различна от курса на кораба. |
| 612 | При определянето на посоката на вятъра отчитането е по: | Кръговата система. | Румбовата система. | Полукръговата система. | Часовниковата стрелка. |
| 613 | По скалата на Бофорт, силата на вятъра се оценява в: | Балове: от 0 до 9 бала. | Градуси: спрямо световните посоки. | Балове: от 0 до 12 бала или м/сек. | В кг/см². |
| 614 | Силата на вятъра се измерва с помощта на: | Анемометър. | Психрометър. | Барометър. | Динамометър. |
| 615 | При движението на кораба стойностите на измерените сила и посока на вятъра представляват: | Относителен вятър. | Истински вятър. | Корабен вятър. | Нито едно от изброените в другите отговори. |
| 616 | Фордевинд наричаме вятърът, който идва към кораба: | Откъм кърмата. | Откъм траверса. | Откъм носа. | От север. |
| 617 | Вятърът, който духа в кърмовата част на кораба към ляв или десен борд се нарича: | Левентик. | Бакщаг. | Бейдевинд. | Вятър по кърмата. |
| 618 | Денонощният или седмичен ход на температурата на въздуха се регистрира с помощта на: | Термограф. | Хидрограф. | Барограф. | Термометър. |
| 619 | Атмосферното налягане се измерва с помощта на: | Анемометър. | Аспирационен психрометър. | Барометър-анероид. | Барокамера. |
| 620 | Влажността на въздуха се измерва с помощта на: | Анемометър. | Аспирационен психрометър. | Барометър-анероид. | Живачен термометър. |
| 621 | При понижаване на атмосферното налягане може да се прогнозира: | Подобряване на времето. | Устойчиво и продължително хубаво време. | Влошаване на времето. | Спиране на вятъра. |
| 622 | При продължително високо налягане, може да се прогнозира: | Подобряване на времето. | Устойчиво и продължително хубаво време. | Влошаване на времето. | Повишаване на нощните температури. |
| 623 | За района на Българското черноморско крайбрежие през деня бризът има посока: | От морето към брега. | От брега към морето. | От запад на изток. | Успоредно на крайбрежието в посока север-юг. |
| 624 | Нарушаването на денонощния ритъм на бриза е признак за: | Подобряване на времето. | Устойчиво и продължително хубаво време. | Влошаване на времето. | Предстоящи валежи. |
| 625 | При залез слънце, когато вятърът се засилва и се завърта по часовата стрелка може да се очаква: | Спадане на вятъра и утихване. | Щорм. | Устойчиво и хубаво време. | Цунами. |

| 626 | Когато температурата на въздуха през нощта е по- висока от тази през деня може да се очаква: | Подобряване на времето. | Устойчиво и продължително хубаво време. | Влошаване на времето. | Наближаване на зимата. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627 | Когато през деня влажността на въздуха намалява, а вечерта се увеличава това е признак за: | Устойчиво и хубаво време. | Влошаване на времето. | Щорм. | Мъгла. |
| 628 | Пурпурното небе при изгрева на слънцето е признак за: | Лошо време-вятър, дъжд. | Хубаво и устойчиво време. | Подобряване на времето. | Повишаване на влажността на въздуха. |
| 629 | Ако около луната или слънцето има ХАЛО (голям кръг) това може да е признак за: | Лошо време - вятър, дъжд. | Хубаво и устойчиво време. | Мъгла. | По-големи приливи и отливи. |
| 630 | Когато Луната изгрява червена, се очаква: | Вятър. | Мъгла. | Хубаво време. | Мъртво вълнение. |
| 631 | Когато чайките кацат и стоят по повърхността на морето се очаква: | Влошаване на времето. | Мъгла. | Хубаво време. | Застудяване. |
| 632 | Когато при дъжд птиците летят високо се очаква: | Влошаване на времето. | Подобряване на времето. | Щорм. | Не се очаква промяна на времето. |
| 633 | Ветровите вълни възникват в следствие на: | Разликата в температурата на водата в различните райони(части)на морето. | Предаване енергията на вятъра на водните частици по морската повърхност. | Разликата и резките изменения на атмосферното налягане в дадения район. | Разликата в солеността на водата. |
| 634 | За посока на вълнението се приема: | Посоката, в която се движат вълните. | Север, изток, запад, юг. | Посоката, от която идват вълните. | Направлението на най-големите вълни. |
| 635 | При отчитане посоката на вълнението се използва: | Румбовата система. | Кръговата система. | Курса на кораба (диаметралната равнина). | Декартова координатна система. |
| 636 | По скалата на Бофорт силата на вълнението се оценява: | В балове от 0 до 9 бала. | В балове от 0 до 12 бала. | В метри в секунда. | В румбове. |
| 637 | Под ЗИБ(мъртъв зиб) разбираме: | Вълнението, което се намира под непосредственото въздействие на вятъра. | Вълнение, когато се срещат две или повече видове вълни (стоящи вълни). | Вълнението, което не се намира вече под въздействието на вятъра. | Клатенето на кораба под въздействие на вятъра. |
| 638 | Под ПРИБОЙ разбираме: | Вълни близо до брега, когато дълбочината става по-малка и все повече намалява. | Връхлитане на вълните върху стръмни и отвесни брегове. | Вълнението, което се създава от вятъра духащ в даден момент на дадено място. | Звукът издаван при разбиването на вълните в брега. |
| 639 | Под БУРУНИ разбираме: | Разрушаване на вълните в подводни или надводни плитчини, разположени на разстояние от брега. | Вълнение, което не се намира вече под въздействието на вятъра. | Вълни близо до брега, когато дълбочината непрекъснато намалява. | Бурун е турска дума и означава камък в географския смисъл на думата. |
| 640 | Под МОРСКИ ТЕЧЕНИЯ разбираме: | Хоризонтално движение на въздушни маси. | Преместване на водни маси в морето. | Охлаждане на повърхностния слой вода. | Вертикално движение на водните маси. |
| 641 | Основните сили, които предизвикват течения са: | Периодичните приливообразуващи сили на Луната и Слънцето. | Продължителни и преобладаващи ветрове. | Конфигурация на бреговете и релефа на дъното. | Центробежните сили от движението на земята около оста си. |
| 642 | За посока на морското течение се приема: | В северното полукълбо посоката, в която се движи течението (течението „изтича”от компаса), а в южното полукълбо посоката, от която идва течението („влиза” в компаса). | Посоката, от която идва течението („влиза” в компаса). | Посоката, в която се движи течението (течението „излиза”от компаса). | Основните посоки: север, изток, запад, юг. |
| 643 | Скоростта на течението се определя в: | Метри за секунда или възли. | Градуси спрямо курса на кораба. | Километри в час. | Метри за минута. |
| 644 | При определянето на посоката на течението отчитането е: | В румбове или градуси от 0° до 360°. | В балове от 0 до 12 бала или м/сек. | По полукръговата система. | По четвъртната система. |

| 645 | Под ДРЕЙФ разбираме: | Движение на кораба след даване на „стоп” до преустановяване на движението му. | Преместване на кораба спрямо дъното под въздействие на вятър или течения. | Способ за заставане на плаваща котва срещу вятъра и вълната. | Движение на кораба с приспусната котва на малък ход. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 646 | При плаване в близост до брега в условията на мъгла е препоръчително: | Да се приспусне котвената верига (дължина равна на 3 пъти газенето на кораба). | Да се изхвърли баласта от танковете и намали максимално газенето на кораба. | Да се плава на равен кил (Тн=Тк ). | Да се намали скоростта. |
| 647 | При плаване в условията на мъгла е задължително: | Периодично да се проверява водонепроницаемостта на филистрини, врати. | Да се поставят допълнителни леери/въжета. | Да се поддържа постоянна готовност за промяна хода на главния двигател. | Да се приготвят спасителните лодки на кораба. |
| 648 | По време на скоростни изпитания курсът на кораба се поддържа: | По магнитния компас. | По жирокомпаса. | По линията на равните разстояния по 2 брегови ориентира. | С автопилот. |
| 649 | Хронометърът работи по: | Гринуичко време. | Корабно време. | Поясно време. | Централно европейско време. |
| 650 | Ставро банка (42°51'61" ; 027°64'49") се намира в района: | Южно от пристанище Царево. | Юг, югоизточно от нос Поморие. | Източно от пристанище Каварна. | На юг от нос Калиакра. |
| 651 | Секторен фар по Българското черноморско крайбрежие има на: | Остров Св. Иван. | Нос Св. Атанас. | Остров Св. Анастасия. | Нос Калиакра. |
| 652 | Бюлетинът за времето и състоянието на морето на УКВ се излъчва на: | Канал 26. | Канал 16. | Канал 70. | Канал 66. |
| 653 | Бюлетинът за времето и състоянието на морето на УКВ се излъчва в часовете: | При изгрева и залеза на слънцето. | 07,33 ч.и 19,33 ч.- местно време (LT). | 07,33 ч.и 19,33 ч.- стандартно време(UTC). | 06,00 ч. и 18,00 ч. - местно време (LT). |
| 654 | Морското течение, което е в близост до Българското черноморско крайбрежие има: | Направление от юг към север. | Направление от север към юг. | Направление от запад към изток. | Променливо направление. |
| 655 | Дълбочините на морската навигационна карта № 201 Българско черноморско крайбрежие са нанесени в: | Сажени. | Метри. | Футове и инчове. | Футове. |
| 656 | Приборът, който служи за измерване на дълбочини се нарича: | Лаг. | Лот. | Радиолокационен транспондер. | Анемометър. |
| 657 | За бързо и точно измерване на дълбочини независимо от скоростта на кораба се използва: | Хидродинамичен лаг. | Ехолот. | Лот. | Устройство за геопозициониране. |
| 658 | С помощта на ръчен лот се измерват дълбочини до: | 10 метра и скорост до 7 възла. | 20 метра и скорост до 5 възла. | 50 метра и скорост до 3 възла. | 1 кабелт и скорост 0 възла. |
| 659 | Лотлинът е маркиран чрез: | Парченца флагдук с различен цвят на всеки метър. | Кожени ремъчета с различна форма на всеки метър. | Марки и бензели на всеки метър. | Всеки фут последователно е боядисан в бял и червен цвят. |
| 660 | С помощта на ръчния лот може да се определя и: | Характера на грунта. | Плътността на водата. | Температурата на водата. | Скоростта на водата. |
| 661 | Ехолотът измерва дълбочината от: | От дъното до водолинията. | От дъното до кила на кораба. | От главна палуба до кила на кораба. | От дъното до мостика. |
| 662 | Лотлинът има дължина: | 52 метра. | 12 метра. | 22 метра. | 1 кабелт. |
| 663 | При планиране на рейс на навигационните карти се нанасят: | компасните курсове. | истинските курсове. | магнитните курсове. | географските координатите, в които са планирани смени на вахтите. |
| 664 | На звездният глобус са нанесени: | Луна, Слънце, планети. | Всички възможви светила. | Само най-ярките звезди. | Планетите и най-близките звезди. |
| 665 | Истински изгрев на Слънцето се нарича положението когато: | Долния край на Слънцето е над хоризонта. | Долния край на Слънцето е на разстояние2/3 от вертикалния му диаметър над хоризонта. | Горния край на Слънцето докосва хоризонта. | Диаметъра на слънцето е на хоризонта. |
| 666 | Видим изгрев на Слънцето има когато: | Долния край на Слънцето е на хоризонта. | Горния край на Слънцето докосва хоризонта. | Долния край на Слънцето е на разстояние2/3 от вертикалния му диаметър над хоризонта. | Диаметъра на слънцето е на хоризонта. |

| 667 | В какъв цвят трябва да са боядисани щитовете на бордовите светлини: | Тъмно черен. | Зелен и червен цвят. | Матово черен. | Бял. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 668 | При какви условия корабът трябва да се движи с безопасна скорост? | Само в ограничена видимост. | Само през нощта. | По всяко време. | Когато предстои разминаване. |
| 669 | По полукръговата система за отчитане на световните посоки, равнината на наблюдателя е разделена: | От 0° до 180°. | От 0° до 360°. | От 0° до 90°. | От - 90° до + 90°. |
| 670 | По четвъртната система за отчитане на световните посоки, равнината на наблюдателя е разделена: | От 0° до 180°. | От 0° до 360°. | От 0° до 90°. | От -180° до + 180°. |
| 671 | По румбовата система за отчитане на световните посоки, равнината на наблюдателя е разделена: | От 0° до 360°. | На 32 радиана. | На 32 части. | От - 90° до + 90°. |
| 672 | Един румб е равен на: | 11° ¼. | 185 метра. | 1/360 от градуса. | 1/36 от кръга. |
| 673 | Истинския курс (ИК) е ъгъл заключен между: | Северната част на меридиана и посоката на движение на кораба. | Северната част на меридиана и посоката към брегови предмет / ориентир. | Диаметралната равнина на кораба и посоката към даден предмет/ориентир. | Посоката на движение на кораба и източната част на паралела. |
| 674 | Този ъгъл наричаме: | ИК (истински курс). | ИП (истински пеленг). | КЪ (курсов ъгъл). | ОИП (обратен истински пеленг). |
| 675 | Истински пеленг (ИП) наричаме: | Ъгъл, заключен между северната част на меридиана и посоката на движение на кораба. | Ъгъл, заключен между северната част на меридиана и посоката към даден предмет. | Ъгъл, заключен между диаметралната равнина на кораба и посоката към предмет. | Ъгъл, заключен между източната част на паралела и посоката на даден предмет. |
| 676 | Този ъгъл наричаме: | ИК (истински курс). | ИП (истински пеленг). | КЪ (курсов ъгъл). | МП (магнитен пеленг). |
| 677 | Курсов ъгъл (КЪ) наричаме: | Ъгъл, заключен между северната част на меридиана и посоката към даден предмет. | Ъгъл, заключен между диаметралната равнина на кораба и посоката към даден предмет. | Ъгъл, заключен между северната част на меридиана и магнитния полюс. | Разликата между два пеленга. |
| 678 | Истинският курс (ИК) се измерва в градуси от: | От 0° до 90° на север или на юг. | От 0° до 180° към ляв или десен борд. | От - 180° до + 180°. | От 0° до 360°. |
| 679 | Този ъгъл наричаме: | ИК (истински курс). | ИП (истински пеленг). | КЪ (курсов ъгъл). | КП (компасен пеленг). |
| 680 | Върху пътевата морска карта нанасяме/снемаме стойността на: | Истинския курс. | Магнитния курс. | Компасния курс. | Нито един от изброеното в другите отговори. |
| 681 | Курсовият ъгъл се измерва: | От 0° до 180° към ляв или към десен борд. | От 0° до 360°. | От 0° до 90° към ляв или към десен борд. | От 0° до 90° преди и след траверса. |

| 682 | Този ъгъл наричаме: | КЪ десен борд. | КЪ ляв борд. | ИП десен борд. | МП десен борд. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 683 | Курсове и пеленги се чертаят на морската карта с помощта на: | Двубодов пергел. | Навигационен триъгълник или транспортир. | Протрактор. | Водолиния. |
| 684 | Истинският пеленг (ИП) е равен на: | ИП = ИК + КЪ д/б или ИП = ИК - КЪ л/б. | ИП = КП - К. | ИП = КК + КЪ д/б или ИП = КК - КЪ л/б. | ИП = ОКП ± КЪ. |
| 685 | Най-точните показания за курса на кораба се вземат от: | Главния магнитен компас. | Пътевия магнитен компас. | Лодъчния магнитен компас. | Корабния дневник. |
| 686 | Стрелката на магнитния компас застава в направлението: | Определено от посоката на движение на кораба. | Север-юг. | Изток-запад. | По диаметралната равнина на кораба. |
| 687 | Основната част на магнитния компас е: | Нактоуз. | Пеленгатор. | Чувствителен елемент. | Меко желязо. |
| 688 | Котелката на морския магнитен компас е окачена към нактоуза с помощта на: | Девиационен прибор. | Карданови пръстени. | Оптически пеленгатор. | Скоби от ненамагнитизиращ се материал. |
| 689 | Девиационният прибор на корабния магнитен компас служи за: | Унищожаване на магнитното склонение. | Определяне общата поправка на компаса. | Унищожаване на корабното магнитно поле. | Унищожаване на външните магнитни сили. |
| 690 | Поддържащата течност (компасната течност) на картушката при корабния магнитен компас е: | Дестилирана вода. | Воден разтвор на етилов спирт. | Антифриз и дестилирана вода. | Глицерин. |
| 691 | Географският полюс и магнитният полюс: | Съвпадат. | Едно и също понятие са. | В северното полукълбо съвпадат, а в южното не съвпадат. | Не съвпадат. |
| 692 | Магнитно склонение (d) наричаме : | Ъглово отклонение на магнитната стрелка в резултат на земното магнитно поле. | Ъглово отклонение на магнитната стрелка в резултат на корабното магнитно поле. | Показанията на девиационния прибор от корабния магнитен компас. | Разстоянието между географския полюс и съответния магнитен полюс. |
| 693 | Магнитното склонение се взема по знак и стойност от: | Картата за района на плаване. | Таблица за девиация на кораба. | Корабния магнитен компас. | Корабното удостоверение. |
| 694 | Линиите, свързващи точки с една и съща стойност на магнитно склонение наричаме: | Изолинии. | Изобати. | Изогони. | Изобари. |
| 695 | Девиация (δ) на корабния магнитен компас наричаме: | Ъглово отклонение на магнитната стрелка в резултат на земното магнитно поле. | Ъглово отклонение на магнитната стрелка в резултат на корабното магнитно поле. | Ъглово отклонение на магнитната стрелка от истинския меридиан в компасния меридиан. | Грешка в резултат на неточно измерване вследствие клатенето на кораба. |
| 696 | Розата на корабния магнитен компас (картушката) е резделена в градуси за отчитане на световните посоки: | По кръговата система. | По румбовата система. | По четвъртната система. | По екваториалната система. |
| 697 | Девиацията на корабния магнитен компас се взема по знак и стойност от: | Картата за дадения район на плаване. | Корабния дневник. | Техническия паспорт на магнитния компас. | Таблица за девиация. |
| 698 | Девиацията на магнитния компас се променя при: | Промяна на района на плаване. | Промяна на курса на кораба. | Промяна на денонощното въртене на земята. | Промяна на температурата на водата. |
| 699 | Девиацията на корабния магнитен компас се определя: | Ежегодно. | При изпитанията на кораба след постройка. | Ежедневно. | Преди тръгване на кораба на рейс. |
| 700 | Общата поправка на корабния магнитен компас ( ΔΚ ) е равна: | ΔК = δ - d. | ΔК = d - δ. | ΔК = (± d ) + ( ± δ ). | Δ К = (d + δ)/2. |
| 701 | Общата поправка на корабния магнитен компас е равна на: | Разликата между истинския курс и истинския пеленг. | Разликата между девиация и магнитното склонение. | Средното аритметично на алгебричния сбор от девиацията и магнитното склонение. | Алгебричния сбор от девиацията и магнитното склонение. |

| 702 | Корабния магнитен компас дава показанията за: | Компасния курс. | Магнитния курс. | Истинския курс. | Ъгъла между курса на кораба и екватора. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 703 | При измерване на пеленги към брегови ориентири, показанията на магнитния компас са: | Относителни пеленги. | Истински пеленги. | Магнитни пеленги. | Компасни пеленги. |
| 704 | Истинският курс( ИК) е равен: | ИК = КК + ( ± Δ Κ ). | ИК = КК – ( ± ΔΚ ). | ИК = КЪ + Δ Κ. | ИК = КЪ ± ΔК. |
| 705 | Този ъгъл наричаме: | Компасен курс. | Магнитен курс. | Истински курс. | Корабен курс. |
| 706 | Този ъгъл наричаме: | Компасен курс. | Магнитен курс. | Истински курс. | Магнитно склонение. |
| 707 | Този ъгъл наричаме: | Компасен курс. | Магнитен курс. | Магнитно склонение. | Истински курс. |
| 708 | Този ъгъл наричаме: | Магнитно склонение. | Обща поправка на компаса ΔК. | Девиация на магнитния компас. | Истински курс. |
| 709 | Този ъгъл наричаме: | Обща поправка на магнитния компас. | Девиация на магнитния компас. | Магнитно склонение. | Магнитен курс. |
| 710 | Този ъгъл наричаме: | Истински курсов ъгъл. | Курсов ъгъл десен борд. | Истински курс. | Истински пеленг. |

| 711 | Този ъгъл наричаме: | Компасен пеленг. | Компасен курсов пеленг. | Курсов ъгъл ляв борд. | Курсов ъгъл десен борд. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 712 | Сумата от тези два ъгъла е равна на: | Истински пеленг | Курсов ъгъл десен борд. | Истински курсов ъгъл. | Истински курс. |
| 713 | Този ъгъл наричаме: | Курсов ъгъл десен борд. | Истински курсов ъгъл. | Компасен пеленг. | Обратен компасен пеленг. |
| 714 | Този ъгъл наричаме: | Обратен компасен пеленг. | Компасен пеленг. | Курсов ъгъл ляв борд. | Курсов ъгъл десен борд. |
| 715 | Този ъгъл наричаме: | Обратен компасен пеленг. | Кърмови курсов ъгъл. | Обратен компасен курс. | Курсов ъгъл ляв борд. |
| 716 | Истинският пеленг (ИП) е равен: | ИП = КЪ - ΔΚ. | ИП = ИК - Δ Κ. | ИП = КП + ( ± Δ Κ ). | ИП = ОКП ± Δ К. |
| 717 | Компасният курс е равен (КК): | КК = МК+ ( ± δ ). | КК = ИК - d. | КК = ИК + d. | КК = КЪ + КП. |
| 718 | По тази формула се определя: | Далечината на видимия хоризонт. | Далечината на видимост на бреговия знак. | Рефракцията на видимост на хоризонта. | Далечина на разпространение на УКВ радиовълни. |
| 719 | Далечината на видимост на фаровете върху морските карти е: | Изчислена при височина на окото на наблюдателя 2 метра. | Изчислена при височина на морското ниво. | Изчислена при височина на окото на наблюдателя 5 метра. | Изчислена при височина на окото на наблюдателя 24 фута. |

| 720 | Далечината на видимост по тази формула се получава в: | Метри далечина на видимост. | Километри далечина на видимост. | Морски мили далечина на видимост. | Кабелти далечина на видимост. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 721 | Далечината на видимост на бреговия знак (ориентир) е равна на: | 1. | 2. | 3 | 4 |
| 722 | Основната единица за измерване на разстояния на море е: | Километър. | Метър. | Морска миля. | Кабелт. |
| 723 | Морската миля е равна на: | 1 852 метра. | 185 метра. | 100 метра. | 1/360 от дължината на екватора. |
| 724 | Морската миля е равна на: | 1/10 част от кабелта. | Една минута от меридиана при географска ширина 45°. | Една екваториална минута (1 минута от географската дължина). | 1/90 от разстоянието от екватора до северния полюс. |
| 725 | Един кабелт е равен на: | 1 852 метра. | 285 метра. | 185 метра. | 100 ярда. |
| 726 | Кабелът е единица за измерване на: | Разстояния. | Дълбочини. | Височини. | Ъгли върху извити повърхности. |
| 727 | Саженът е единица за измерване на: | Разстояния. | Височини. | Не се използва в съвременното корабоплаване. | Скоростта на подводните течения. |
| 728 | Един фут е равен на: | 0,3048 метра. | 0,914 метра. | 0,254 метра. | 10 инча. |
| 729 | Един сажен е равен на: | 0,3048 метра. | 5,029 метра. | 1,828 метра. | 12 фута. |
| 730 | Една миля от морската карта е равна на: | 1 минута от географската ширина. | 1 минута от географската дължина. | Мащаба на картата, намален с 1 000 единици. | 12 кабелта. |
| 731 | Мерните единици за нанесените височини и дълбочини върху морската карта са: | Означени зад всяка цифра. | Означени в известията до мореплавателите. | Означени в заглавието на картата. | Означени над изобатите. |
| 732 | Скоростта на кораба се измерва в: | Километри в час. | Възли. | Метри в секунда. | Кабелта в час. |
| 733 | Разстоянията между две точки от морската карта се измерват чрез: | Отчитане върху хоризонтална рамка на картата. | Мащаба на картата. | Отчитане върху вертикална рамка на картата. | Милиметрова линия. |
| 734 | Скоростта на кораба се измерва с прибор наречен: | Лот. | Ехолот. | Лаг. | Спидометър. |
| 735 | Приборът за измерване на проплавано разстояние се нарича: | Ехолот. | Лотлин. | Лаг. | Спидометър. |
| 736 | Един възел е равен на: | Проплавана една миля за един час. | Проплаван един километър за час. | Проплаван един метър за секунда. | Проплаван един кабелт за час. |
| 737 | При скорост на кораба равна на 7 възла за 2 часа той ще измине: | 14 морски мили. | 7 морски мили. | 14 километра. | 14 кабелта. |
| 738 | При плаване в близост до брега пътят на кораба се нанася на: | Пътеви карти. | Планове. | Генерални карти. | Милиметрова хартия. |
| 739 | При мащаб на картата М 1:150 000 на.......... : | 1 сантиметър от картата отговарят 15 километра от местността. | 1 сантиметър от картата отговарят 1,5 километра от местността. | 1 сантиметър от картата отговарят 15 мили от местността. | 1 сантиметър от картата отговарят 150 метра от местността. |
| 740 | Меркаторската проекция е: | Цилиндрична. | Конична. | Азимутна. | Сферична. |
| 741 | Най-късото разстояние между две точки върху земното кълбо е дъга наречена: | Лоскодромия. | Истински пеленг. | Дъга на равните остстояния. | Ортодромия. |
| 742 | Локсодромията е спираловидна крива, която пресича всички меридиани: | Под еднакъв ъгъл. | Под различен ъгъл. | Под прав ъгъл. | Под много остър ъгъл. |
| 743 | Основните карти, които се използват в корабоплаването са: | Конична проекция. | Азимутна проекция. | Меркаторска проекция. | Физически карти. |

| 744 | При определянето на мястото на кораба с два и повече пеленга, последователността за вземане на пеленгите е: | Първо се пеленгуват тези обекти, които са на траверса на кораба. | Първо се пеленгуват тези обекти, които са по носа или кърмата на кораба. | Няма значение последователността. | От най-далечните ориентири към най- близките. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 745 | Способът „крюиз-пеленг” за определяне мястото на кораба се прилага: | Когато видимостта не е добра. | При повече от три брегови ориентира. | Когато има само един брегови ориентир. | При нисък брегови ориентир. |
| 746 | Определянето на мястото на кораба по „крюиз- пеленг” е способ при който се извършва: | Разновременно пеленгуване на 1 обект и изчисляване/отчитане на проплаваното разстояние между двата пеленга. | Пеленгуване на 1 обект и вземане разстояние до него в момента на откриването му на хоризонт.а | Пеленгуване на навигационен ориентир и снемане на вертикален ъгъл към него. | Измерване на разстоянието до ориентир и вземане на височината до ориентира от картата. |
| 747 | При определянето на мястото на кораба по 3 пеленга много често мястото се намира: | В триъгълника получен от пресичането на трите пеленга. | В пресечната точка на 2 от пеленгите към обекти намиращи се най-близо до траверса на кораба. | На разстояние 1 миля в посока обратна на курса на кораба. | В квадрат. |
| 748 | Прокладка наричаме: | Графично нанасяне пътя на кораба върху навигационна карта. | Способ за определяне мястото на кораба по пеленг и разстояние. | Определяне мястото на кораба върху картата. | Изчисляването на изминатото разстояние за един час. |
| 749 | Съгласно добрата морска практика безопасното разстояние за разминаване е: | Минимум 10 кабелта. | Минимум 12 кабелта. | Минимум 20 кабелта. | Не по-малко от 3 морски мили. |
| 750 | Какво представлява Racon: | Радиомаяк. | Пасивен радиолокационен отражател. | Активен радиолокационен отражател. | Навигационна система на военноморските сили на САЩ. |
| 751 | Кога корабът ще се движи на север, а магнитния компас ще показва юг: | На екватора. | Между географския и магнитния полюс. | Около тропика. | От южния полюс към южната полярна окръжност. |
| 752 | Ветроходът плава на: | Ляв бейдевинд. | Ляв халфвинд. | Фордевинд. | Десен галс. |
| 753 | Ветроходът плава на: | Ляв галс. | Десен халфвинд. | Десен бейдевинд. | Бакщаг. |
| 754 | Международните правила за предпазване корабите от сблъскване са задължителни за : | Всички кораби. | Всички кораби с изключение на военни кораби. | За всички морски райони с изключение на крайбрежните райони. | За големите кораби. |
| 755 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Сух док. | Шлюзова преграда. | Буна. | Мол. |

| 756 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Посока и скорост на движение на кораба. | Посока и скорост на вятъра във възли. | Дълбочина над известен подводен обект. | Посока и скорост на приливно течение, както са обозначени. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 757 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Дълбочина над неизвестен подводен обект. | Посочената дълбочина не е потвърдена. | Дълбочина над известен подводен обект. | Приблизителна дълбочина. |
| 758 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Водорасли. | Посока на движение на променливо течение. | Зоопланктон. | Обичаен път на движение на рибни пасажи. |
| 759 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Скални острови. | Забранен за плаване район. | Скали, показващи се над повърхността на водата на указаната височина. | Подводни скали с показана дълбочина над тях. |
| 760 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Място на разполагане на кораб - мишена. | Потънал под водата кораб. | Кораб-мишена. | Потънал кораб, чийто корпус се вижда над водата. |
| 761 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Останки от потънал кораб, чийто мачта се показва над водата. | Изкуствен навигационен ориентир. | Потънал под водата кораб. | Мачта, на която има поставена УКВ антена. |
| 762 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Препятствие с най-малка дълбочина над него, както е указана. | Отделна изолирана дълбочина. | Отделна плитковина с приблизително измерена дълбочина. | Препятствие за корабоплаването с посочена височина над водата. |

| 763 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Опасни останки от потънал кораб, дълбочината е неизвестна. | УКВ радио антена с приблизително нанесено място . | Отделна плитковина с приблизително нанесено място. | Потънал кораб, чийто корпус се вижда над водата. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 764 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Останки от потънал кораб, дълбочината е неизвестна. | Останки от потънал кораб, които не са опасни за корабоплаване по повърхността. | Потънал кораб, чийто корпус се вижда над водата. | Потънал под водата кораб. |
| 765 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Буй за изолирана опасност. | Платформа с дадено наименование/обозначение. | Фар светещ с червена светлина. | Буй за безопасни води. |
| 766 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Задължително кръгово движение около платформата. | Район забранен за риболов. | Зона за безопасност около отдалечено от брега съоръжение. | Швартови буй. |
| 767 | Каква форма има земята? | Кълбо. | Геоид. | Сфероид. | Сплескана сфера. |
| 768 | Радиусът на земното кълбо е равен на: | 6 371 км. | 6 731 км. | 7 631 км. | Около 10 000 км. |
| 769 | Основни точки и кръгове от земното кълбо са: | Север, изток, запад, юг. | Северен полюс, южен полюс, екватор, паралели и меридиани. | Географска ширина и дължина. | Екватор и гринуички меридиан и пресечните им точки. |
| 770 | Денонощното въртене на земята е: | От запад на изток. | От изток на запад. | Около слънцето. | Около оста. |
| 771 | Лице, намиращо се на северния полюс ще наблюдава денонощното въртене на земята: | Няма да има въртене. | По посока на часовниковата стрелка. | По посока обратно на часовниковата стрелка. | Колебанието около полярната звезда. |
| 772 | Основа за определяне на географските координати служат: | Посоките: север, юг, запад, изток. | Направлението на магнитната стрелка север-юг. | Равнината на екватора и гринуичкия меридиан. | Тропика на рака и тропика на козирога. |
| 773 | Екваторът разделя земното кълбо на: | Западна и източна част. | Северна и източна част. | Северно и южно полукълба. | На две полусфери. |
| 774 | Главният меридиан (Гринуичкия меридиан) разделя земното кълбо на: | Западна и източна част. | Северна и източна част. | Северно и южно полукълба. | Часови зони. |
| 775 | Направлението нагоре, определено от свободно окачен отвес в коя да е точка от земното кълбо наричаме: | Зенит. | Надир. | Полюс. | Небесен полюс. |
| 776 | Географската ширина φ (фи) се измерва : | От 0° на екватора до 90° на полюса. | От 0° на екватора до 180° на полюса. | От 0° на главния меридиан до 180° на изток или на запад. | От – 90° до + 90°. |
| 777 | Географската дължина λ (ламбда) се измерва: | От 0° на главния меридиан до 180° на север или юг. | От 0° на екватора до 90 ° на изток или запад. | От 0° на главния меридиан на изток или запад до 180°. | От -180° до + 180°. |
| 778 | Географската ширина е нанесена на морската карта: | Върху хоризонталната рамка. | Върху вертикалната рамка. | В заглавието на картата. | Върху специални вертикални линии. |
| 779 | Географската дължина е нанесена на морската карта: | Върху хоризонталната рамка. | Върху вертикалната рамка. | В заглавието на картата. | Върху специални паралелни линии . |

| 780 | Точка с координати φ = 43°16'7" N и λ=028⁰05'4" Е се намира: | Северното полукълбо, западната част. | Южното полукълбо, източната част. | Северното полукълбо, източната част. | На изток от гринуички меридиан и на юг от екватора. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 781 | Точка с координати φ = 67°58'5" S и λ = 178°05'8" W се намира: | В западното полукълбо, северната част. | В южното полукълбо, източната част. | В южното полукълбо, западната част. | На изток от гринуички меридиан и на юг от екватора. |
| 782 | Равнината, перпендикулярна на равнината на истинския меридиан, определя направлението: | Север-юг. | Изток-запад. | Север-изток. | Към полюсите. |
| 783 | Равнината на истинския меридиан определя направлението: | Изток-запад. | Север-изток, запад, юг. | Север-юг. | Към точката на наблюдателя. |
| 784 | В коя точка от земното кълбо ще имаме само направление- ЮГ: | На южния полюс. | В пресечната точка на екватора и гл. Меридиан. | На северния полюс. | На коя да е точка от южния полярен кръг. |
| 785 | По кръговата система за отчитане на световните посоки, равнината на наблюдателя е разделена: | От 0° до 180 °. | От 0° до 90°. | От 0° до 360°. | От -180° до + 180°. |
| 786 | По кръговата система за отчитане на световните посоки, отчитането е: | От север на запад (обратно на часовниковата стрелка). | От север на изток (по часовниковата стрелка). | От север на изток или запад от 0° до 180°. | От север без значение в коя посока на часовниковата стрелка. |
| 787 | Видовете прокладка са: | Дневна и нощна. | Морска и речна. | Предварителна и действителна. | В мащаба на картата и в мащаб различен от този на картата. |
| 788 | Инструментите необходими за извършване на прокладка са: | Лотлин, психрометър, анемометър. | Транспортир, паралелна линия, пергел, молив. | Барограф, термограф, анероид, хидрограф. | Молив, линия и пергел. |
| 789 | Лоцията като раздел от корабоводенето разглежда въпросите: | За способите за определяне мястото на кораба. | Относно описанието на даден район и препоръки за безопасно плаване. | Относно правилното натоварване и опазване на товара на борда на кораба. | За управлението на кораб плаващ с ветрила. |
| 790 | Основен брегови навигационен ориентир отбелязан на морската карта е: | Фар. | Радиофар. | Буй. | Брегова радиолокационна станция. |
| 791 | Плаващите средства за навигационно ограждане са: | Течения, вълнение, ледове. | Фар, огън, навигационен знак, створ, пилон. | Веха, бакан, буй. | Плаващи сонди. |
| 792 | Морският буй е: | Дневен и нощен навигационен плаващ ориентир. | Само дневен навигационен ориентир. | Водещ брегови навигационен ориентир. | Навигационен ориентир снабден с устройство за подаване на сигнали при мъгла. |
| 793 | По системата IALA Регион „А” за ограждане на канали и фарватери се използват: | Латерални знаци. | Кардинални знаци. | Специални знаци. | Знаци боядисани в черно и бяло. |
| 794 | За ограждането на навигационни опасности, рифове, банки и плитчини се използват: | Латерални знаци. | Кардинални знаци. | Специални знаци. | Разноцветни знаци. |
| 795 | В условията на намалена видимост корабите трябва да плават с: | Безопасна скорост. | Минимална скорост. | Икономична скорост. | Намалена скорост. |
| 796 | В условията на намалена видимост при наличие на опасност от сблъскване | Има кораб с предимство. | Няма кораб с предимство. | Дава се предимство по взаимна договореност. | Предимство има по-големия кораб. |
| 797 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Препоръчителен фарватер. | Траектория на променливо морско течение. | Фарватер, на който е разрешено заставането на котва. | Подводен кабел. |

| 798 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Линия обозначаваща подводен кабел. | Фарватер, на който е разрешено заставането на котва. | Подводен тръбопровод за нефт / газ. | Подводни кладенци за добив на нефт / газ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 799 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Водещи/створни знаци. | Посоката на положен подводен тръбопровод. | Посоката на положен подводен кабел. | Направление по което трябва да се избягва движението. |
| 800 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Препоръчан път с максимално допустимо въздушно газане, обозначено на него. | Препоръчан път с максимално допустимо газане, обозначено на него. | Посоката на положен подводен тръбопровод с дълбочина над него. | Направление по което трябва да се избягва движението в продължение на 7 мили. |
| 801 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Точка, в която трябва да се докладва по радиото. | Точка, за която са дадени данни за течението в района. | Точка, в която плаването се извършва само по указаната посока. | Точка, в която трябва да се смени честотата на която се комуникира с брега. |
| 802 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Забранено заставането на котва. | Безопасно място, където може да се приспусне котвата. | Място, при преминаването на което котвата трябва да се приготви за отдаване. | Място за заставане на котва. |
| 803 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Котвена стоянка. | Място забранено за заставане на котва. | Район забранен за заставане на котва. | Котвена стоянка за кораби превозващи опасни товари. |
| 804 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Обичаен път за движение на рибните пасажи. | Граница на риболовна зона. | Зона, в която могат да се движат само риболовни кораби. | Зона, забранена за преминаване на всякакви кораби. |

| 805 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Брегова линия с плажна ивица. | Брегова линия с пустиня. | Брегова линия, която е изследвана. | Брегова линия, която не е изследвана. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 806 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Брегова линия с пустиня. | Брегова линия с плажна ивица. | Брегова линия, която не е изследвана. | Приблизително нанесена брегова линия. |
| 807 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Бряг с гори в крайбрежната зона. | Бряг с дюни близо до брега. | Брегова линия, която не е изследвана. | Стръмен скалист бряг. |
| 808 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Бряг с дюни близо до брега. | Приблизително нанесена брегова линия. | Брегова линия, която не е изследвана. | Пясъчлив бряг. |
| 809 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Триангулачни точки. | Приблизителни стойности на нанесените височини. | Отделни височини на брега. | Приблизително нанесени места на височини. |
| 810 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Подводен тръбопровод. | Кабел високо напрежение на пилони с обозначение на безопасната височина за преминаване. | Място където плава ферибот свързващ двата бряга. | Линия, на която е забранено заставането на котва. |
| 811 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Място на което преминават във водата подводен / подводни кабели. | Слип, рампа. | Линия / линии, на които е забранено заставането на котва. | Място / места от които тръгва фериботна линия. |

| 812 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Опасност за корабоплаването, която е над водата. | Опасни подводни скали с неизвестна дълбочина над тях. | Скали, които се виждат над водата. | Място, на което е потънал неизвестен кораб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Закотвена пилотска станция, носеща червена светлина. | Плаваща УКВ радиоразпръсквателна станция. | Плаващ фар. | Буй с кръстовидна топова фигура, светещ червено. |
| 814 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Секторна светлина. | Кръгово видима светлина със сектор, в който не се вижда. | Кръгово видима светлина със сектор, в който свети червено. | Кръгово видима светлина със сектор, в който плаването е забранено. |
| 815 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Кръгово видима светлина със сектор, в който не се вижда. | Кръгово видима светлина със сектор, в който свети червено. | Кръгово видима светлина със сектор, в който плаването е забранено. | Кръгово видима светлина със сектор, в който е забранено заставането на котва. |
| 816 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Швартови буй. | Конически буй. | Швартова веха. | Цилиндричен буй. |
| 817 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Швартови буй. | Коническа веха. | Веха. | Швартова веха. |
| 818 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Цилиндрична веха. | Швартови буйове. | Цилиндричен буй. | Веха. |

| 819 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Западен буй многобързо пробляскващ 3 проблясъка за 5 сек. или бързо пробляскващ 3 проблясъка за 10 сек. | Северен буй, многобързо 3 проблясъка за 5 сек. или бързо пробляскващ 3 проблясъка за 10 сек.. | Буй обозначаващ изолирана опасност. | Източен буй много бързо пробляскващ 3 проблясъка за 5 сек. или бързо пробляскващ 3 проблясъка за 10 сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 820 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Западен буй много бързо пробляскващ 9 проблясъка за 10 сек. или бързо пробляскващ 9 проблясъка за 15 сек. | Северен буй, много бързо 9 проблясъка за 10 сек. или бързо пробляскващ 9 проблясъка за 15 сек. | Източен буй много бързо пробляскващ 25 проблясъка за 10 сек. или бързо пробляскващ 9 проблясъка за 15 сек. | Буй обозначаващ безопасни води. |
| 821 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Веха обозначаващ изолирана опасност. | Веха обозначаваща безопасни води. | Северна веха, пробляскваща 2 пъти | Веха обозначаваща нова опасност, пробляскваща с два червени проблясъка. |
| 822 | Знакът нанесен на морска карта означава: | Южен буй, много бързо или бързо пробляскващ. | Буй обозначаващ безопасни води много бързо или бързо пробляскващ. | Буй обозначаващ изолирана опасност. | Северен буй, много бързо или бързо пробляскващ. |
| 823 | Знакът нанесен на българска морска карта означава: | Подводен кабел. | Надводни скали. | Подводни скали. | Потънал кораб. |
| 824 | Знакът нанесен на българска морска карта означава: | Веха с размери. | Потънал кораб с части над водата. | Оптически кабел. | Навигационен ориентир с дадена височина над водата и височина на ориентира. |
| 825 | Нанесеното съкращение на българска морска карта „ПП” означава: | Постоянно пробляскваща светлина. | Полупотънал кораб. | Плаване само с пилот. | Положението е приблизително. |
| 826 | Нанесеното съкращение на българска морска карта „ПС” означава: | Постоянно светлина. | Положението е съмнително. | Препоръчителен створен знак. | Постоянен створен знак. |
| 827 | Нанесеното съкращение на българска морска карта „Пр” означава: | Пробляскваща светлина. | Приблизително. | Плаването е препоръчително. | Постоянна светлина. |

| 828 | Нанесеното съкращение на българска морска карта "ЗТМ" означава: | Пробляскваща светлина. | Затъмняваща светлина. | Постоянна светлина. | Затъмняваща светлина през светлата част от денонощието. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 829 | Нанесеното съкращение на българска морска карта "П" означава: | Постоянна светлина. | Приблизително. | Плаването е препоръчително. | Препоръчително. |
| 830 | Нанесеното съкращение на българска морска карта "Пр(2)" означава: | Пробляскваща светлина. | Сложна групово пробляскваща светлина. | Групово пробляскваща светлина. | Постоянна светлина с два проблясъка. |
| 831 | Нанесеното съкращение в акваторията на българска морска карта "Т" означава: | Място на потънал кораб. | Подводни камъни. | Пясък. | Тиня. |
| 832 | Нанесеното съкращение в акваторията на българска морска карта "П" означава: | Плитчина. | Потънал под водата кораб. | Пясък. | Подводно препятствие. |
| 833 | Нанесеното съкращение в акваторията на българска морска карта "Р"означава: | Местообитание на рапани. | Раковини. | Обичайно място за струпване на риба. | Обичайно място за струпване на раци. |
| 834 | Нанесеното съкращение в акваторията на българска морска карта "ТР" означава: | Рядка тиня. | Подводно препятствие. | Временно място за струпване на риба. | Тиня и раковини. |
| 835 | Нанесеното съкращение "РФ" при навигационна светлина на българска морска карта означава: | Пасивен радиолокационен отражател на фар. | Активен радиолокационен отражател на фар. | Секторен радиофар. | Радиофар. |
| 836 | Нанесеното съкращение на българска морска карта означава: | Навигационен знак, пробляскващ 3 пъти за 15 сек. с далечина на видимост 25 мили, подаващ сигнал за мъгла - буквата "н". | Фар пробляскващ 15 пъти за 3 сек. С далечина на видимост 25 метра. | Фар, затъмняващ 3 пъти за 15 сек., с далечина на видимост 25 мили и мегафон. | Фар, светещ постоянно с зелена светлина, далечина на видимост 25 мили и подаващ сигнал за мъгла - буквата "н" с мегафон. |
| 837 | Нанесеният знак и съкращения на българска морска карта означава: | Западен буй, пробляскващ 3 пъти за 10 сек. С зелена светлина, оборудван с ревун. | Източен буй, често пробляскващ 3 пъти за 10 сек. бял оборудван с ревун. | Източен буй, пробляскващ 3 пъти за 10 сек. С зелена светлина, оборудван с ревун. | Източен буй, често пробляскващ през за 10 сек. С зелена светлина, оборудван с ревун. |
| 838 | Показаният флаг означава: | Флаг "А" - Товаря, разтоварвам опасен товар. | Флаг "Т" - Не пресичайте моя курс / не минавайте по носа ми. | Флаг "В" - Товаря / разтоварвам опасен товар. | Флаг "M" - На борда си имам лекар. |
| 839 | Показаният флаг означава: | Флаг "С" - Да, утвърдителен. | Флаг "Н" - Имам пилот на борда. | Флаг "В" - Товаря / разтоварвам опасен товар. | Флага "U -Вие отивате към опасност. |

| 840 | Показаният флаг означава: | Флаг "А" - Товаря, разтоварвам опасен товар. | Флаг "С" - Да, утвърдителен. | Флаг "N" - Не, отрицание. | Флаг "M" - На борда си имам лекар. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 841 | Показаният флаг означава: | Флаг "А" - Товаря, разтоварвам опасен товар. | Флаг "Н" - Имам пилот на борда. | Флаг "N" - Не, отрицание. | Флаг "G" - Искам пилот. |
| 842 | Показаният флаг означава: | Флаг "Q" - Моят кораб не е заразен, искам свободна практика. | Флаг "Н" - Имам пилот на борда. | Флаг "С" - Да, утвърдителен. | Фраг "V" - Нужна ми е помощ. |
| 843 | Показаният флаг означава: | Фраг "V" - Нужна ми е помощ. | Флаг "M" - На борда си имам лекар. | Флаг "Q" - Моят кораб не е заразен, искам свободна практика. | Флаг "G" - Искам пилот. |
| 844 | Показаният флаг означава: | Флаг "С" - Да, утвърдителен. | Флаг "M" - На борда си имам лекар. | Флаг "В" - Товаря / разтоварвам опасен товар. | Флаг "Q" - Моят кораб не е заразен, искам свободна практика. |
| 845 | Показаният флаг означава: | Флаг "С" - Да, утвърдителен. | Флаг "В" - Товаря / разтоварвам опасен товар. | Флага "U -Вие отивате към опасност. | Флаг "О" - Човек зад борда. |
| 846 | Показаният флаг означава: | Флаг "С" - Да, утвърдителен. | Флага "U -Вие отивате към опасност. | Флаг "О" - Човек зад борда. | Флаг "В" - Товаря / разтоварвам опасен товар. |

| 847 | Показаният флаг означава: | Флаг "В" - Товаря / разтоварвам опасен товар. | Флага "U -Вие отивате към опасност. | Фраг "V" - Нужна ми е помощ. | Флаг "С" - Да, утвърдителен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 848 | Показаният флаг означава: | Фраг "V" - Нужна ми е помощ. | Флаг "О" - Човек зад борда. | Флаг "В" - Товаря / разтоварвам опасен товар. | Флаг "С" - Да, утвърдителен. |